БОЛЬШЕРОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

УРЖУМСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Материалы по обоснованию

г. Киров 2015

610046, г. Киров, ул. Герцена, 88, тел. 8 (8332) 29-53-43, лицензии: № ВВГ-01426К, № ВВГ-01425Г от 11.07.2006 г.

свидетельство СРО АИИС 01-И-№ 1294 от 19.03.2010

Экз №

БОЛЬШЕРОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

УРЖУМСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ТОМ 1

Часть 1

Материалы по обоснованию

Заказчик: Администрация Большеройского сельского поселения Уржумского района Кировской области

Муниципальный контракт: № 9 от 01 апреля 2015 г.

Исполнитель: Институт территориального планирования «Кировское архитектурное, землеустроительное проектно-изыскательское предприятие ОАО «Кировгипрозем»

Шифр: АПМ 07-09-15-ГП/3

| Генеральный директор | О.Г. Созинов |
| --- | --- |
| Директор по градостроительному проектированию | М.Л. Башорина |

г. Киров 2015

СОДЕРЖАНИЕ:

| Состав проекта ...………………………………………………………………………………… |  |  |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Введение …………………………………………………...………………………………….…… |  |  |  | 5 |
| Раздел I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития …………………………………………………………………….. |  |  |  | 6 |
| 1. |  | Общие сведения о Большеройском сельском поселении ………………….…………… |  | 6 |
| 2. |  | Природные условия и ресурсы территории …………....…................................................. |  | 9 |
|  |  | 2.1. | Природно-климатические условия………………………………………………………. | 9 |
|  |  | 2.2. | Физико-географическое описание……………………………………………………..... | 11 |
|  |  | 2.3. | Земельные ресурсы ………………………………………………………………………. | 15 |
|  |  | 2.4. | Природно-ресурсный потенциал………………………………………………………… | 18 |
|  |  | 2.5. | Экологический каркас территории ……………………………………………………… | 23 |
|  |  | 2.6. | Природные опасности …………………………………………………………………… | 23 |
| 3. |  | Комплексная оценка и основные проблемы развития территории поселения ….......... |  | 24 |
|  |  | 3.1. | Анализ реализации предыдущего проекта ………………………………..…………… | 24 |
|  |  | 3.2. | Демографическая ситуация и трудовые ресурсы………………………………………. | 27 |
|  |  | 3.3. | Экономический потенциал, предпосылки развития территории …………..…............. | 27 |
|  |  | 3.4. | Жилой фонд и жилищное строительство ……………………………………...……….. | 27 |
|  |  | 3.5. | Социальная инфраструктура …………………………………………………….............. | 28 |
|  |  | 3.6. | Инженерная и транспортная инфраструктура ………………………………………… | 30 |
| 4. |  | Градостроительная оценка территории …………………………………………..………. |  | 33 |
|  |  | 4.1. | Территориальные ресурсы. Планировочные ограничения ……………………............. | 33 |
|  |  | 4.2. | Зоны с особыми условиями использования территории ………………………………. | 33 |
| Раздел II. Обоснование предложений по территориальному планированию |  |  |  | 45 |
| 5. |  | Планировочная организация территории ………………………………………………… |  | 45 |
|  |  | 5.1. | Территория поселения…….…………………………………………............................... | 45 |
|  |  | 5.2. | Село Большой Рой .……………………………………………………………………… | 46 |
| 6. |  | Жилищное строительство …………………………………………………………………… |  | 47 |
| 7. |  | Население и трудовые ресурсы ……………………………………………………………... |  | 48 |
| 8. |  | Развитие социальной инфраструктуры …………………………………………………… |  | 48 |
| 9. |  | Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры ……………………………… |  | 49 |
|  |  | 9.1. | Водоснабжение ……………………………………………………………..……............. | 49 |
|  |  | 9.2. | Канализация …………………………………………………………...…………............. | 49 |
|  |  | 9.3. | Теплоснабжение и газоснабжение ……………………………………………………… | 49 |
|  |  | 9.4. | Электроснабжение ……………………………………………………………………….. | 49 |
|  |  | 9.5. | Телефонизация, радиофикация, телевидение ………………………………………….. | 50 |
|  |  | 9.6. | Инфраструктура для удаления отходов ………………………………………………... | 50 |
|  |  | 9.7. | Развитие транспортной инфраструктуры……………………………………………….. | 50 |
| 10. |  | Инженерная защита и подготовка территорий ………………………………………… |  | 50 |
|  |  | 10.1. | Организация поверхностного стока …………………………………...………………... | 50 |
|  |  | 10.2. | Защита от затопления ……………………………...…………………………………….. | 50 |
|  |  | 10.3. | Благоустройство рек и водоемов ………………………………………………………... | 51 |
| 11. |  | Охрана окружающей среды ………………………………………………………………… |  | 51 |
|  |  | 11.1. | Существующее состояние окружающей среды ………………………………………... | 51 |
|  |  | 11.2. | Комплекс планировочных природоохранительных мер ………………………............. | 53 |
| Раздел III. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ……………………….. |  |  |  | 55 |
| 12. |  | Перечень основных факторов риса возникновения чрезвычайных ситуаций ……… |  | 56 |
| 13. |  | Предложения по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ……………………………………………………… |  | 56 |
| Раздел IV. Перечень земельных участков, включенных в границы населенных пунктов Большеройского сельского поселения……………………... |  |  |  | 60 |
| Раздел V. Перечень территорий, планируемых для включения в границы населенных пунктов Большеройского сельского поселения, в том числе путем формирования земельных участков и внесения изменений в генеральный план поселения |  |  |  | 60 |
| Приложения ………………………………………………………………………... |  |  |  | 61 |
| 1. | Перечень водозаборных скважин…………………………………………………………… |  |  | 61 |
| 2. | Перечень объектов, оказывающих влияние на окружающую среду…………………... |  |  | 62 |

- Состав проекта

Материалы по обоснованию Генерального плана:

1. Пояснительная записка – Том 1. Большеройское сельское поселение Уржумского района Кировской области. Генеральный план. Материалы по обоснованию.

2. Графические материалы:

| № п/п | Наименование схем | Масштаб | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опорный план с. Большой Рой | 1:5000 |  |
| 2 | Карта использования территории поселения | 1:25000 |  |
| 3 | Карта функциональных зон населенных пунктов Большеройского сельского поселения | 1:7000 |  |

Положения о территориальном планировании:

1. Пояснительная записка – Том 2. Большеройское сельское поселение Уржумского района. Генеральный план. Положения о территориальном планировании (утверждаемая часть)

2. Графические материалы:

| № п/п | Наименование схем | Масштаб | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сводная карта (основной чертеж) генерального плана с. Большой Рой | 1:5000 |  |
| 2 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Большеройского сельского поселения | 1:10000 |  |
| 3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | 1:25000 |  |
| 4 | Карта функциональных зон населенных пунктов Большеройского сельского поселения | 1:7000 |  |
| 5 | Карта функциональных зон Большеройского сельского поселения | 1:25000 |  |

Графические материалы генерального плана муниципального образования разрабатываются на топооснове в масштабе 1:10000 на территорию поселения и 1:2 000 по территории населенных пунктов. Основной формат данных, передаваемых в цифровом электронном виде картографической информации, - MapInfo или ИНГЕО.

Заказчику предоставляются материалы в виде пояснительной записки и чертежей: на бумажных носителях – 2 экз.; на электронном носителе – 1 экз.

Введение

Генеральный план – основной вид градостроительной документации о планировании развития территории населённого пункта (поселения), определяющий градостроительную стратегию и условия формирования среды жизнедеятельности.

Проект Генерального плана Большеройского сельского поселения Уржумского района Кировской области разработан по заказу администрации Большеройского сельского поселения на основании муниципального контракта № 9  от 1 апреля 2015 г.  Генеральный план разработан в соответствии с техническим заданием в пределах административной границы муниципального образования Большеройское сельское поселение Уржумского района Кировской области.

Разработка Генерального плана Большеройского сельского поселения Уржумского района Кировской области осуществлялась с соблюдением положений Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Земельного Кодекса Российской Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, Водного кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Кировской области «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области, Инструкции о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации, других действующих законодательных и нормативных документов.

В качестве базовой градостроительной документации при проектировании были учтены:

- Схема территориального планирования Уржумского муниципального района Кировской области, разработанная ОАО «Кировгипрозем» в 2011 г. и утвержденная решением Уржумской районной Думы Кировской области № 19/167 от 02.08.2012.

- Проект планировки села Большой Рой – центральной усадьбы совхоза «Вятский»  Уржумского района Кировской области, разработанный Кировским государственным институтом по проектированию городского и сельского строительство (Кировгипрогорсельстрой) в 1982 г. и утверждённый распоряжением исполнительного комитета Кировского областного Совета депутатов трудящихся от 23.06.1982, № 679-р.

- Правила землепользования, застройки и зонирования территории муниципального образования Большеройское  сельское поселение Уржумского района Кировской области и Карты градостроительного зонирования муниципального образования, утвержденные решением  Думы Большеройского сельского поселения Уржумского района первого созыва от 12.12.2012,  № 4/12.

- Сведения о ранее разработанной градостроительной документации, включая проекты детальных планировок и иной документации по планировке территории.

- Сведения о работах в области сохранения памятников истории и культуры.

- Проектные предложения по размещению объектов специального назначения (кладбищ, свалок, скотомогильников).

Разработка и реализация Генерального плана осуществляется в целях:

- обеспечения рациональной пространственной организации территории населённого пункта (поселения), обеспечивающей его устойчивое социально-экономическое развитие;

- обеспечения сбалансированного развития социальной, производственной и инженерно-транспортной инфраструктур муниципального образования, создания оптимальных условий для развития производства, рационального использования всех видов ресурсов и улучшения экологического состояния территории;

- определение площадок первоочередных объектов строительства муниципального значения.

- Проектные решения Генерального плана являются основанием для разработки документации по планировке территории Большеройского сельского поселения Уржумского района Кировской области.

РАЗДЕЛ I

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ,

ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕГО КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

1. Общие сведения о Большеройском сельском поселении

Муниципальное образование Большеройское сельское поселение (СП) находится в южной части Уржумского района, который расположен на юге Кировской области.

Большеройское СП граничит (см. рис. 1-1):

- на западе – с Лазаревским СП;

- на севере – с Шурминским и Донауровским сельскими поселениями Уржумского района;

- на востоке – с Кильмезским районом;

- на юге – с Малмыжским районом.

Рисунок 1-1. Большеройское СП в структуре Уржумского района.

Административным центром Большеройского сельского поселения является с. Большой Рой. Расстояние от с. Большой Рой до районного центра – г. Уржум –  40 км, до областного центра – г. Кирова – 233 км, до ближайшей железнодорожной станции в г. Вятские Поляны – 112 км.

Площадь поселения составляет 135 км2, на его территории расположено 6 населённых пунктов - 1 село и 5 деревень. Численность населения Большеройского СП на 01.01.2010 составляла 1287 человек,  на 01.01.2013 она уменьшилась до 958 человек.

Таблица 1-1.

Перечень населенных пунктов,

входящих в состав Большеройского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Количество хозяйств | Численность населения, человек | Расстояние до административного центра поселения с. Большой Рой, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Большой Рой | 251 | 736 | - |
| 2 | Воробьи | 5 | 10 | 8,0 |
| 3 | Манкинерь | 52 | 200 | 8,0 |
| 4 | Сосновка | 27 | 58 | 6,0 |
| 5 | Танабаево | 60 | 220 | 4,0 |
| 6 | Шишкино | 26 | 63 | 2,0 |
|  | Итого | 421 | 1287 |  |

Территория поселения занята лесами, пашнями и обширной поймой р. Вятки.

История

В 1873 г. в с. Большой Рой было открыто земское училище, которое в 1931 г. было преобразовано в семилетнюю школу, а в 1965 г. – в среднюю школу.

В Большеройской школе учились три Героя Советского Союза, удостоенные этого звания в годы Великой Отечественной войны: Николай Матвеевич Мамаев, Николай Петрович Масленников и Иван Тимофеевич Устинов.

Фото 1-1. Большеройское    земское училище

училище.

Фото 1-2. Памятник воинам, павшим

в Великой Отечественной войне.

На территории поселения найден ряд объектов археологии, представляющих историко-культурную ценность (см. табл. 1-2). Пяти объектам присвоен статус памятников археологии. Согласно ч. 3.1 ст. 64 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»  памятники археологии местного значения, принятые на государственную охрану в соответствии с законодательством РСФСР отнесены к объектам культурного наследия федерального значения.

Таблица 1-2.

Объекты археологии на территории Большеройского СП

| № п/п | # Наименование | Код | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии: |  |  |  |
| 1 | Воробъевская стоянка, VII-III тыс. до н.э.1) | 4300631000 | д. Воробьи С окраина деревни |
| 2 | Воробьевский могильник, III-VI вв. до н.э 1) | 4300632000 | близ деревни |
| 3 | Шишкинское поселение, VIII-III вв. до н.э.1) | 43000651000 | 400 м на В-Ю-В от д. Шишкино |
| 4 | Городище «Ройский шихан» 2) | 43100367000 | Северо-восточнее д. Шишкино, на правом берегу р. Вятка. |
| 5 | Ройское городище, 1 тыс. до н.э. 3) |  |  |
| Объекты археологии, представляющие собой историко-культурную ценность: |  |  |  |
| 6 | Комплекс памятников: - Ройское I местонахождение кремня, V-III тыс. до н. э. |  | д. Большой Рой 400 м к СВ от деревни |
| 7 | - Ройская II находка каменного сверленого топора V-III тыс. до н. э. |  | близ деревни |
| 8 | - Ройское III местонахождение кремня, IV-III тыс. до н. э. |  | 350 м к ЮВ от деревни |
| 6 | - Ройское кладбище, XVII-XVIII вв. |  | 250 м к ССВ от деревни |
| 9 | Комплекс памятников: - Находки серебряных гривен Воробьёвские (Воробьёвский (Мунейский шихан) клад) IX-X вв. |  | д. Воробьи |
| 10 | - Воробьёвская I находка лепной керамики V-III тыс. до н. э. |  | 1,6 км к С от деревни |
| 11 | - Воробьёвское II местонахождение камня V-III тыс. до н. э. |  | 350 м от мельницы |
| 12 | - Воробьёвское городище I тыс. до н. э. |  | д. Шишкино 200 м от деревни между оврагами |
| 13 | Шишкинское местонахождение нуклеуса V-III тыс. до н. э. |  | 150 м к СЗ от деревни |

Примечания: 1) Решение Кировского облисполкома Совета депутатов трудящихся № 6/191 от 28.03.1983. 2) Указ Президента Российской Федерации № 176 от 20.02.1995. 3) Распоряжение департамента культуры Кировской области от 16.11.2011, № 273-г.

2. Природные условия и ресурсы территории

2.1. Природно-климатические условия

Большеройское СП  расположено в южной части Уржумского района, который, в свою очередь, относится к юго-восточной агроклиматической зоне Кировской области.

Вследствие того, что Кировская область расположена между 56° и 61° с. ш., она испытывает недостаток солнечного тепла. Максимальные значения продолжительности солнечного сияния приходятся на летние месяцы (июнь, июль) и составляют 280-300 час. Минимальные значения наблюдаются в декабре – по 20-25 час в месяц.

Рисунок 2.1-1. Роза ветров для г. Уржума

Метеорологические наблюдения в Уржумском районе не проводятся. Поэтому метеорологическая характеристика района дана на основании данных метеостанций в г. Нолинске и в г. Кильмезь, а при отсутствии необходимых наблюдений приводятся среднеобластные значения (по метеостанции в г. Кирове).

Климат района континентальный, умеренно холодный (среднегодовая температура +1,9С), формируемый под влиянием атлантических воздушных масс, которые являются причиной потеплений зимой и дождливой прохладной погоды летом. Периодические вторжения холодного арктического воздуха несут за собой весенние и осенние заморозки, а зимой сильные морозы. Преобладающие ветры – юго-западные и южные (см. рис. 2.1-1); средняя скорость ветра около 4 м/с.

Годовая величина радиационного баланса для метеостанции в Нолинске равна 35 ккал/см2. Максимальная его сумма наблюдается с мая по июль и составляет около 7-8 ккал/см2 (300-350 МДж/м2). Период с положительным радиационным балансом составляет только семь месяцев (апрель-октябрь), а в течение пяти зимних месяцев (ноябрь-март) он отрицательный.

Основные климатические параметры района приведены в табл. 2.1-1.

Среднемесячные температуры по метеостанции в Нолинске приведены в табл. 2.1-2.

Таблица 2.1-1

Основные климатические показатели

| Климатические показатели | Значения |  |
| --- | --- | --- |
|  | г. Нолинск | г. Кильмезь |
| Эквивалентная температура января, °С | -28 | -28,5 |
| Эквивалентная температура июля, °С | 13,0 | 14,0 |
| % комфортных погод за период летнего сезона | 16,4 | 18,4 |
| Продолжительность периода с температурой менее -10ºС, дней | 97 | 91 |
| Продолжительность периода с температурой -5 ÷ -15ºС, дней | 34 | 38 |
| Продолжительность периода с температурой более +15ºС, дней | 78 | 83 |
| Уровень теплообеспеченности +10ºС | 1938 | 2026 |
| Средняя скорость ветра в январе, м/с | 3,9 | 4,0 |
| Относительная влажность, % | 76 | 75 |
| Среднее годовое количество осадков, мм | 545 | 496 |
| Среднее число дней с метелью | 47 | 60 |
| Средняя высота снежного покрова, см | 66 | 50 |
| Максимальная глубина промерзания грунта, см |  | 133 |
| Летняя продолжительность солнечного сияния, час./мес. | 277 | н/д |
| Число дней со снежным покровом | 168 | 160 |

Таблица 2.1-2

Средние месячные температуры воздуха (по метеостанции в Нолинске) и абсолютные максимумы и минимумы температуры (по метеостанции в Кирове)

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднемесячная температура, ºС | -12,5 | -10,3 | -6,0 | 3,8 | 11,8 | 16,6 | 18,5 | 15,3 | 10,0 | 2,1 | -5,0 | -10,3 |
| Абсолютный минимум, ºС Год | -41 1941 | -41 1929 | -34 1902 | -21 1963 | -11 1926 | -2 1967 | 3 1947 | 0 1955 | -8 1903 | -23 1920 | -34 1933 | -45 1978 |
| Абсолютный максимум, ºС Год | 4 1971 | 4 1958 | 12 1983 | 27 1950 | 32 1966 | 37 1921 | 35 1938 | 36 1920 | 29 1982 | 22 1974 | 11 1967 | 4 1982 |

С ноября по март осадки выпадают в виде снега. За холодный период обычно выпадает 1/3 часть годовой суммы осадков, за теплый – 2/3. Самым дождливым месяцем является июль (80-90 мм), самым сухим – февраль (26-28 мм). Обычный суточный максимум осадков в холодный период равен 6-9 мм, летом может достигать 18-25 мм. В годовом ходе чаще всего выпадают обложные осадки (75-80% случаев). Они более вероятны ночью, ливни же преобладают днем. В холодное время обычно на протяжении 15-19 дней за месяц идет снег.

Близость к Северному Ледовитому океану и отсутствие на севере значительных орографических барьеров для проникновения полярных воздушных масс обусловливает возможность вторжений холодного воздуха. Отсюда – сильные морозы зимой, заморозки и резкие похолодания в летние месяцы. Устойчивый снежный покров залегает на юге области до 150 дней. Обычно он устанавливается 15-17 декабря. Его высота в среднем по области равна 55-60 см, а максимальные высоты могут быть до 1-1,1 м.

Заморозки, которые характерны для всей области, в южных районах обычно заканчиваются 15-20 мая. Но в отдельные годы они могут случаться даже в летние месяцы, вызывая падение температуры в июле до –1 градуса.

Агроклиматическая характеристика

Уржумский район входит в юго-восточный агроклиматический район Кировской области. Весенние полевые работы здесь начинаются раньше чем, чем в других районах области. Наиболее важным для роста и развития растений является показатель продолжительности вегетационного периода, когда температуры выше +10°С. Переход среднесуточных температур воздуха через 10°С на юге области происходит 9 мая и 15 сентября соответственно. Переход температуры почвы через 5° весной совпадает по времени с переходом температуры воздуха через 10°, но осенью задерживается до октября. Вегетационный период в юго-восточном агроклиматическом районе самый продолжительный в Кировской области – 163-170 дней. Сумма активных температур – 1950-2175º. Безморозный период значительно больше, чем в других районах области – 126-131 день. За 5 месяцев (май-сентябрь) выпадает 245-275 мм осадков. Гидротермическая характеристика (ГТК) равна 0,9-1,1 – это указывает, что испарение в летние месяцы с трудом покрывается осадками. В 42% лет бывают сильные засухи – в июне и июле (ГТК = 0,5). В 20% лет засухи продолжаются два месяца подряд.

2.2. Физико-географическое описание

Уржумский район расположен в юго-восточной части Кировской области. С севера на юго-восток район пересекает река Вятка, делящая район на две неравные части – право- и левобережную с ярко выраженными физико-географическими признаками.

С позиций физико-географического районирования Уржумский район относится к Вятско-Кильмезкому округу Кировской области, который сложен пермскими и четвертичными отложениями. Рельеф по правобережью р. Вятки холмистый.

На севере, по линии Суна - Богородское расположены возвышенности до 280 м, служащие препятствием для распространения воздушных потоков.

Территория Уржумского района сформирована, преимущественно, отложениями пустынь и лагун Татарского яруса Пермской системы. Пойменные терассы рек Уржумка, Буй и Немда сложены отложениями мелководного субтропического моря, а пойма р. Вятки – четвертичными отложениями рек и талых ледниковых вод. Глубина залегания кристаллического фундамента от 1750 до 2000 м.

Четвертичные отложения в правобережной части района представлены элювиально-делювиальными структурными суглинками. Поймы рек сложены современными аллювиальными отложениями. Абсолютные отметки на территории района не превышают 200 м, а в поймах рек – 100 м (в Балтийской системе высот).

В правобережной части района преобладают серые лесные почвы.

С позиций геоботанического зонирования Уржумский район относится к подзоне хвойно-широколиственных лесов. Большая часть района распахана. В правобережной части района встречаются пихтово-еловые леса с липой, берёзовые и осиновые леса и даже широколиственные леса с дубом.

На территории района развиты эрозионные процессы, которые привели к образованию глубоких оврагов.

2.2.1. Рельеф и геологическое строение

Территория Большеройского поселения, как и всего Уржумского района, относится к V геоморфологическому району Кировской области (зона распространения Мари-Турекского плато). При описании рельефа территорию поселения целесообразно разделить на водораздельную и пойменную части.

Правобережная водораздельная часть территории представляет собой несколько приподнятую платформообразную слабоволнистую полого-увалистую равнину с общим уклоном на северо-восток и восток в сторону р. Вятки, расчленённую речными долинами, оврагами и балками на более или менее широкие водоразделы со склонами различных экспозиций и крутизны. Чаще всего водоразделам присущи очень пологие (до 1°) и пологие (от 1 до 3°) склоны. Характерной особенностью для водораздельной части территории является наличие значительного количества речек, ручьёв, лощин, балок и оврагов. Наиболее крупными из них являются реки Ройка с притоком Шамшинка и Аджимка с притоком Манкинерка. Протекают они, в основном, в глубоких оврагообразных долинах с крутыми склонами. Эрозионный процесс развит, главным образом, на нижних частях склонов. Откосы балок, оврагов, берегов рек и речек, хотя, в основном, и крутые, на основных склонах залуженные, во многих случаях облесены. Основными элементами рельефа водоразделов являются склоны различной экспозиции и водораздельные плато. Преобладающими являются северо-западные и юго-восточные склоны. Причём, склоны северных экспозиций значительно длиннее, чем южные. Первые по своей форме часто выпукло-вогнутые, а вторые – выпуклые.

Особо следует отметить склоны к р. Ройке. На них часто можно видеть промоины, некоторые из них довольно значительные, т.е. на этих склонах развита линейная овражная эрозия. Причиной тому является распространение, особенно в нижних частях, лёгких почв. Кроме того, немаловажным фактором их распространения является систематическая ежегодная вспашка вдоль склонов. В настоящее время многие из этих склонов заросли молодой берёзой. Микрорельеф на склонах выражен в виде промоин, которые наиболее распространены на лёгких почвах. На водораздельных плато и очень пологих склонах, хотя и редко, но всё же встречаются замкнутые, блюдцеобразные незначительные понижения, где весною застаивается талая вода.

Основная часть территории хозяйства расчленена овражно-балочной сетью. Её общая площадь 753 га.

Часть поселения приходится на пойму р. Вятки. Её пойма, при общей  равнинности, имеет многочисленные повышения (гривы) и понижения (межгривные понижения). Наиболее глубокие из них, особенно ближе к коренному берегу реки, заполнены водой и представляют собой озёра, старицы или сильно заболочены. Эти понижения часто покрыты кустарником и их окружают деревья. Вдоль русла реки встречаются полосы прирусловых дюновых песков.

Значительный местный базис эрозии (чем глубже, тем сильнее) активно влияет на дренаж местности (действует на склоны иссушающее) и способствует развитию эрозионных процессов. В результате чего образуются донные и боковые размывы в балках, водосточные ложбины, промоины и рытвины на склонах и коренных берегах рек и конусы выпаса в устьях балок и оврагов.

В общем и целом территория поселения позволяет применять широкую механизацию и возделывание различных сельскохозяйственных культур.

Село Большой Рой. Село Большой Рой расположено на левом берегу р. Ройки. Площадка имеет уклон поверхности к реке. В северной части на реке расположена плотина, благодаря чему на реке образовался пруд. В восточной части площадка изрезана оврагами глубиной до 8-15 м. Склоны оврагов крутые, обнажённые. В геологическом строении площадки принимают участие элювиально-деливиальные образования, а с глубины 3-5 м – коренные породы.

Четвертичная толща сложена, в основном, суглинками и глинами полутвёрдой и твёрдой консистенции и только в нижней части площадки вскрыт прослой тугопластичного суглинка с глубиной переходящего в мягкопластичный. Мощность этого слоя 1,5 м.

Суглинистые и глинистые грунты на отдельных участках перекрыты песчаными грунтами мощностью от 0,5 до 1,4 м. В центральной части площадки мощность слоя песков увеличивается до 2,3 м.

Коренные породы представлены глиной и песками слабоцементированными.

На всей площадке грунтовые воды скважинами до глубины 6,0 м не встречены. Площадка, в целом, благоприятна для застройки зданиями и сооружениями с нормальным давлением на грунты 2,2-3,0 кг/см2. Неблагоприятными для строительства являются крутые склоны оврагов и затапливаемая часть площадки у реки.

2.2.2. Гидрогеологические условия

Согласно схеме тектоники осадочного чехла Уржумский район расположен  в пределах Волжско-Камской антиклизы, в зоне сочленения восточной бортовой части Вятского Вала и Шурминско - Холуницкой депрессии. Залегание пород осадочного чехла представляет собой сложную цепь поднятий и понижений между ними с падением слоёв на восток и юго-восток. Наиболее крупной положительной структурой в пределах бортовой части Вятского Вала является Уржумское поднятие. На дневную поверхность выходят отложения уржумского и казанского ярусов средней Перми. В долинах рек они перекрыты маломощным чехлом четвертичных отложений в основном аллювиального происхождения. Пермские отложения представлены сероцветами сакмарского яруса, вверх по разрезу красноцветными отложениями уфимского яруса и в верхней части разреза красноцветными отложениями уржумского яруса.

Водовмещающими породами аллювиального горизонта являются пески мелкозернистые с прослойками суглинков. Разрез аллювиального горизонта представлен песками, а в верхней его части суглинками, в подошве – песками грубозернистыми с гравием и галькой. Мощность водовмещающих пород колеблется от 2 до10 м. Аллювиальный горизонт имеет свободную поверхность. Глубина залегания грунтовых вод зависит от режимообразующих факторов и имеет общий уклон в сторону рек. Водоносный аллювиальный горизонт содержит пресные воды с содержанием сухого остатка от 0,1 до 0,7 г/л. По своему составу воды горизонта гидрокарбонатные, кальциевые или кальциево-магниевые. Питание рассматриваемого горизонта осуществляется, главным образом, за счёт фильтрации атмосферных осадков, на отдельных участках за счёт перетока вод из подстилающего комплекса. В паводковый период питание происходит за счёт речных вод. Разгрузка происходит как в речную сеть, так и подстилающий водоносный комплекс. В связи со слабой водообильностью горизонта, невыдержанностью по мощности, локального распространения и поверхностного загрязнения воды данного горизонта не используются для водоснабжения крупных хозяйств, а эксплуатируются в основном колодцами или посредством каптажа родников.

Водоносный верхнеуржумский карбонатно-терригенный комплекс широко распространён в южной и юго-восточной части Уржумского района. Преимущественно он приурочен к повышенным водораздельным пространствам, где выходит на дневную поверхность. Водовмещающими породами являются песчаники и пески, мощность которых достигает 13-16 м. Воды верхнеуржумского карбонатно-терригенного комплекса безнапорные и или слабонапорные (величина напора не превышает 1,7 м). По условиям залегания и характеру водовмещающих пород воды относятся к пластово-поровыс и находятся в зоне активного водообмена. Питание данных отложений осуществляется в основном за счёт выхода пород на дневную поверхность, а также за счёт перетока вод из подстилающего водоносного комплекса.

Подземные воды на большей части территории поселения относятся к защищённым и лишь небольшой участок у д. Шишкино – к недостаточно-защищённым (см. рис. 2.2-1).

Рисунок 2.2-1. Вырезка из схематической карты защищённости подземных вод

Уржумского района масштаба 1:250000 (      - защищённые,     - недостаточно                                                            защищённые).

Грунтовые воды. Режим грунтовых вод и их залегания зависят от климата, геологического строения и рельефа местности. В пониженных элементах рельефа – низинах, понижениях поймы, на дне балок и оврагов уровень грунтовых вод подходит близко к поверхности, а иногда и выходит на поверхность в виде ключе и родников, обуславливая водообеспеченность пойменных и намытых почв. Напротив, на верхних и средних частях склонов, холмах грунтовые воды залегают глубоко. Уровень грунтовых вод на водоразделах колеблется в пределах от 3-4 до 15-20 м.

2.3. Земельные ресурсы

Общая площадь Большеройского СП составляет 13500 га.

Почвенный покров.

Разнообразие рельефных условий (см. раздел 3.2.1) отражается и на пестроте почвенного покрова. Рельеф, прежде всего, оказывает влияние на гидротермический режим почвы и, тем самым, на направление и скорость почвообразовательного процесса. Наличие склонов при оголении их от древесной и многолетней травянистой растительности вызывает смыв почвы, а также намыв в нижних частях склонов и в плоских понижениях.

Пестрота почвенного покрова объясняется так же неодинаковым сочетанием факторов почвообразования, в т.ч. их различием по возрасту и петрографическому составу геологических отложений, и сложным их размещением в пространстве.

Для территории поселения также характерно наличие двухчленных пород, когда в пределах метровой толщи происходит смена пород различного механического состава.

Поверхность поселения обладает довольно сложным и в разных частях неодинаково расчленённым рельефом. Разнообразие рельефа оказывает существенное влияние на развитие и распространение различных почв на территории хозяйства. Так, например, на более выравненных и спокойных формах рельефа сформировались дерново-подзолистые и серые лесные почвы, на бугристых элементах рельефа и перегибах склонов – дерново-карбонатные почвы. В блюдцеобразных понижениях водоразделов образовались дерново-подзолистые поверхностно-глеевые почвы, а на дне балок и оврагов развиваются дерновые намытые почвы.

Основными геологическими образованиями на территории совхоза являются отложения пермской системы: элювии песчаников, глин, мергелей и известняков. Сверху коренные породы на их основной площади покрыты отложениями четвертичной системы, среди которых наиболее наибольшее распространение получили покровные бескарбонатные суглинки и современные аллювиальные отложения.

За время полевого обследования на территории землепользования выявлены следующие почвообразующие породы:

- Элювий коренных пород:

- элювий известняков (Э1);

- элювий глин (Э2);

- элювий песчаников (Э3).

2.  Четвертичные отложения:

- покрывные бескарбонатные суглинки и глины (П);

- покрывные карбонатные суглинки и глины (ПК);

- древнеаллювиальные пески (П).

Двучленные отложения – покрывные бескарбонатные суглинки, близко подстилаемые элювием песчаников, или элювий песчаников, близко подстилаемый элювием глин).

- Современные наносы:

- аллювиальные отложения речных долин;

- делювиальные отложения днищ балок, оврагов и овражных выносов.

Основными типами почв, которые встречаются на территории Большеройского поселения, являются:

- дерново-подзолистые – 35,1% (дерново-слабоподзолистые – 9,2%, дерново-среднеподзолистые – 24,6%);

- серые лесные 29,8% (светло-серые лесные – 6,0%, светло-серые лесные сильнооподзоленные – 22,6%);

- пойменные аллювиальные дерновые – 25,0% (пойменные дерновые слоистые – 5,4%, пойменные дерновые зернистые – 13,7%).

В окрестностях с. Большой Рой преобладают дерново-среднеподзолистые почвы, в окрестностях д. Танабаево – дерново-среднеподзолистые, в окрестностях д. Шишкино – светло-серые лесные, в окрестностях д. Манкинерь – светло-серые лесные сильнооподзоленные, в окрестностях деревень Решетники и Воробьи - дерново-слабоподзолистые и дерново-среднеподзолистые, а пойме р. Вятки – пойменные дерновые почвы.

Дерново-подзолистые почвы образовались в результате взаимодействия двух противоположных почвообразовательных процессов: подзолистого и дернового. По степени завершённости процесса оподзоливания они делятся на слабо-, средне- и сильноподзолистые. Эти почвы сформировались на покровных бескарбонатных и карбонатных суглинках и глинах, элювии песчаников и на двучленных отложениях.

Мощность почвенного профиля дерново-подзолистых почв здесь обычно колеблется от 96 от 140-160 см и более. Он хорошо дифференцирован на генетические горизонты. Гумусовый слой хорошо выражен, мощность его на отдельных несмытых участках достигает 26-28 см. Подзолистый (А2) или переходный (А2В) горизонты на пашне часто отсутствуют, на нераспаханных участках и в лесу его мощность местами превышает 10-12 см.

Дерново-слабоподзолистые почвы образовались под пологом хвойно-широколиственных лесов с хорошо развитым травянистым покровом. Почвообразующими породами для них являются покровные бескарбонатные суглинки и глины и двучленные породы. Наиболее часто они встречаются на очень пологих и пологих склонах. По механическому составу они относятся к легко- и среднесуглинистым, по степени эродированности делятся на несмытые и слабосмытые.

Дерново-среднеподзолистые почвы занимают преимущественно выровненные элементы рельефа (плато или их пологие склоны). На целинных участках суглинистые дерново-слабоподзолистые почвы имеют хорошо выраженный сплошной подзолистый горизонт, однако мощность его не превышает мощность гумусного слоя. Структура подзолистого горизонта пластинчатая или пластинчато-комковатая. Иллювиальный горизонт хорошо выражен, плотного сложения и ореховатой структуры, в верхней части с обильной белесоватой присыпкой кремнезёма на поверхностях структурных отдельностей. Белёсая присыпка проникает в глубь профиля по трещинам. Общая мощность иллювиального горизонта сильно колеблется и зависит от механического состава, а также от мощности двучленных пород.

Серые лесные почвы. Образование серых лесных почв протекало под лиственными и широколиственными лесами, влияние которых на почву в значительной степени сочеталось с предшествующими периодическими проявлениями дернового процесса, протекающего под влиянием торфянисто-луговой и лугово-степной растительности. В морфологическом строении у них хорошо заметно разделение гумусного слоя на два подгоризонта: верхнего гумусного (горизонт А1) и нижнего (переходного) или гумусооподзоленного (А1А2). Последний в разной степени окрашен гумусом и имеет признаки оподзоливания в виде белёсой присыпки. В зависимости от содержания гумуса, мощности гумусного горизонта и степени проявления дернового и подзолистого процессов серые лесные почвы подразделяются на светло-серые, серые и тёмно-серые. Присыпки кремнезёма наиболее чётко выражены у светло-серых лесных почв. По степени увлажнения почвы делятся на автоморфные (нормальные) и полугидроморфные (с избыточным увлажнением). По механическому составу серые лесные почвы хозяйства делятся на легко-, средне- и тяжелосуглинистые.

Светло-серые лесные почвы. Для этих почв характерна относительно небольшая мощность гумусного слоя (15-26 см), его светлая окраска, небольшое содержание гумуса (1,5-2,6%), сильная распылённость пахотного слоя. Под гумусным (пахотным) горизонтом залегает серовато-белесоватый и пористый оподзоленный горизонт (А1А2) комковато-плитчатой структуры. На пашне в большинстве случаев горизонт А1А2 вовлечён в пахотный слой. Оподзоленность наблюдается и в иллювиальном горизонте.

Светло-серые лесные сильнооподзоленные среднесуглинистые несмытые почвы на покрывных бескарбонатных суглинках и глинах (Л1оп/П-г). Рассматриваемые почвы распространены на водораздельных плато и очень пологих склонах различных экспозиций. Материнскими породами для них служат покровные бескарбонатные суглинки, реже глины, местами подстилаемые (ниже 1 м) элювием песчаников. Эти почвы отличаются меньшей мощностью гумусного горизонта, не превышающего 23-26 см. Непосредственно под ним залегает оподзоленный (А2) или переходный (А2В) горизонт. По механическому составу эти почвы песчано-крупнопылеватые и иловато-песчаные суглинки. По агрохимическим показателям эти почвы характеризуются средним содержанием гумуса (1,6-3,1%) и значительным содержанием обменных оснований (14,3-18,3 мг-экв на 100 г почвы). Реакция среды колеблется от средне- до слабокислой (рН солевой 4,7-5,6). Эти почвы в слабой степени обеспечены подвижными формами фосфора.

Пойменные дерновые почвы. На территории Большеройского поселения эти почвы распространены в поймах рек Вятка и Аджимка. Пойменные дерновые почвы сформировались под лугами, лесами и кустарниками в условиях регулярного (но не обязательно ежегодного) затопления быстротекущими паводковыми водами, отлагающими значительные количества аллювия. В зависимости от его мощности и механического состава в почве появляется либо слоистое по цвету и механическому составу строение профиля (при мощном и грубом наносе), либо же верхние горизонты приобретают зернистую структуру, плавные переходы от горизонта к горизонту и тяжёлый механический состав. Материнскими породами пойменных почв являются современные аллювиальные отложения речных долин, а у коренных берегов рек, местами – делювиальные отложения. Механический состав пойменных почв неоднороден как по горизонтальному простиранию, так и по вертикальному залеганию (так, местами в пойме р. Вятки тяжёлые суглинки близко подстилаются песками, что, по-видимому, обуславливается неоднородным характером аллювиальных наносов).

Пойменные дерновые слоистые почвы сформировались в прирусловой, реже в центральной части поймы. Они сложены грубым аллювием и возвышаются на 3-10 м над меженным уровнем воды, развиваются под пойменными лесами и злаково-растительными лугами. Для профиля этих почв характерны значительные толщины дернины (особенно на почвах более тяжёлого мехсостава) и хорошо развитый гумусовый горизонт мощностью от 5-7 до 15-30 см с непрочной структурой. Нижележащие горизонты выделяются разной сложностью. Светлоокрашенные супесчаные и песчаные слои чередуются с более тёмными, суглинистыми. Местами могут встречаться погребённые гумусные горизонты.

Пойменные дерновые зернистые почвы формируются в притеррасной, реже центральной частях поймы р. Вятки в условиях медленных, постепенных и длительных паводков, когда площадь затопления равномерно покрывается слоем влажного ила и других мелких частиц. Этот слой после высыхания растрескивается на многогранные комочки диаметром 2-3 мм. Так образуется крупнозернистая структура, характерная для этих почв. Для пойменных дерновых зернистых почв свойственно образование мощного гумусного слоя (20-40 см) серого или буровато-серого цвета зернистой структуры. Ниже располагается серовато-бурый, часто слабоглееватый суглинок. По агрохимическим показателям пойменные дерновые зернистые почвы являются более обеспеченные гумусом, валовыми запасами азота, фосфора и другими элементами питания растений. Кроме того, у этих почв хорошие водно-физические свойства. Следовательно, на них существуют благоприятные условия для развития луговой растительности.

2.4. Природно-ресурсный потенциал

2.4.1. Поверхностные воды

Модуль поверхностного стока на территории Уржумского района составляет 4,5 л/(с∙км2). Район обеспечен ресурсами поверхностных вод, но они в настоящее время не используются. В 2011 г. был закрыт поверхностный водозабор на р. Ройка в с. Лазарево, который эксплуатировал Ройский спиртовой завод, входящий в структуру ОАО «Уржумский спиртово-водочный завод».

Гидрографическая сеть территории Большеройского поселения представлена р. Вяткой, её правыми притоками – реками Ройкой и Аджимкой, реками  и ручьями родникового происхождения – Шамшинка, Манкинерка и др (см. табл. 3.4-1).

Река Вятка – правый приток р. Камы имеет хорошо разработанную долину. Русло её извилистое с наличием стариц, что связано с геологическим строением территории. Долина реки имеет ассиметричное строение: правый берег реки крутой, левый - пологий. Ширина меженного русла реки 240-400 м. Глубина летом изменяется от 0,5-0,7 м (на перекатах) до 5-7 м на плёсах. Рыхлость пород, слагающих берега и ложе реки благоприятствуют образованию перекатов, оползней, песчаных кос и островков.

Весеннее половодье на Вятке начинается во второй половине апреля и достигает максимума в первой половине мая. Во время половодья уровень реки поднимается на 4-6 м над обычным меженным уровнем и затопляет талыми водами основную часть поймы. Общая продолжительность половодья около двух месяцев. Летняя межень устанавливается в начале июня и удерживается до конца августа.

Река Вятка, как и другие реки, получает воду от таяния снега (более 50%), от дождей и грунтовых вод. Грунтовые воды являются единственным источником питания рек зимой. Характерным моментом для малых рек и речек является наличие весеннего половодья и низкой летне-осенней межени, иногда перекрываемой дождевыми паводками. На весенний паводок приходится 75-85% годового стока.

Фото 2.4-1. Вид на р. Вятку.

Все другие мелкие реки и ручьи протекают в глубоких оврагообразных долинах с крутыми берегами, местами прорезанными глубокими промоинами или даже оврагами. Склоны, откосы оврагов, балок и берега рек крутые, залужённые и местами облесённые.

На территории хозяйства озёра встречаются только в пойме р. Вятки. В гидрографическом облике они не играют существенной роли. Эти озёра в основном узкие и удлинённые, некоторые из них довольно глубокие. Водный режим этих озёр тесно связан режимом р. Вятки. Кроме озёр на р. Ройке в районе с. Большой Рой имеется большой капитальный пруд, который играет исключительно важную роль в противопожарном отношении, для разведения рыбы, для орошения и для отдыха.

Таблица 2.4-1.

Перечень водных объектов Большеройского СП

| № п/п | Название (рыбохозяйственная категория) 1) | Расположение | Протяжённость, км 2) площадь, га | Ширина водо-охранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реки |  |  |  |  |
| 1 | Аджимка | прав. приток р. Вятка, д. Воробьи | 30 | 100 |
| 2 | Вятка (1) | Восточная часть поселения |  | 200 |
| 3 | Воложка | Соединяет оз. Старая Вятка и р. Вятку |  | 50 |
| 4 | Манкинерка | лев. приток р. Аджимка, д. Манкинерь | 10,6 | 100 |
| 5 | Ройка | лев. приток оз. Старая Вятка, д. Танабаево, с. Большой Рой | 23 | 100 |
| 6 | Шамшинка | Приток р. Ройка |  | 50 |
| 7 | Шечка (Щечка) | Впадает в оз. Старая Вятка, д. Сосновка | 16 | 100 |
| Озёра |  |  |  |  |
| 8 | Ахмат | На границе с Кильмезским районом |  | 50 |
| 9 | Глухое | Пойма р. Вятки | 2,6 | 50 |
| 10 | Кичиг | Левобережье р. Вятки, выше д. Воробьи | 6,7 | 50 |
| 11 | Лаптево | Пойма р. Вятки | 3,9 | 50 |
| 12 | Лебединое | Пойма р. Вятки | 4,0 | 50 |
| 13 | Липовое | Пойма р. Вятки | 1,6 | 50 |
| 14 | Перевеское | Пойма р. Вятки | 2,6 | 50 |
| 15 | Польдимерь | Пойма р. Вятки | 10,2 | 50 |
| 16 | Ройское | К востоку от д. Шишкино | 35,5 | 50 |
| 17 | Старая Вятка | Старица в пойме р. Вятки | 12,1 | 50 |
| 18 | Тонкое | Пойма р. Вятки | 2,1 | 50 |
| 19 | б/н | Водоприёмник р. |  |  |
| Пруды |  |  |  |  |
| 20 | б/н | На ручье за северной окраиной д. Танабаево |  | 50 |
| 21 | б/н | Р. Ройка, с. Большой Рой |  | 100 |

Примечания: 1) Каталог рек Кировской области. Утверждён решением Кировского облисполкома № 74 от 28.02.91. 2) Длина реки: общая и на территории поселения  (в скобках).

По данным гигиенического мониторинга водоёмов 2-ой категории Уржумского района в 2008 г. не отвечало гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям 12,5% проб (в 2007 г. – 70%); по санитарно-химическим показателям в 2008 г. отклонений выявлено не было (в 2007 г. – 17%).

Сведения об экологическом мониторинге, в т.ч. на соответствие экологическим требованиям воды в водоёмах рыбохозяйственного назначения, отсутствуют.

2.4.2. Подземные воды

Всего на территории Большеройского СП зарегистрирована 16 скважины (см. приложение 1) с суммарным дебетом 34,4 л/с (2807 м3/сут.). По неуточнённым данным 12 скважин являются бесхозными. В настоящее время используется лишь 4 скважины –  для централизованно питьевого водоснабжения населения. Одна бездействующая скважина потеряна на местности.

По состоянию на 2011 г. в 8 из 16 скважины качество воды соответствовало гигиеническим нормативам, установленным СанПиН 2.1.4.1074-01, но свежие данные анализов отсутствуют. Из 5 эксплуатируемых скважин качество воды соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 т в 3 скважинах.

Подземные воды на большей части территории поселения относятся к защищённым и лишь небольшой участок у д. Шишкино – к недостаточно-защищённым (см. рис. 2.2-1).

2.4.3. Ресурсы растительного и животного мира

Территория Большеройского поселения расположена на стыке двух растительных зон: таёжной и лесостепной. Поэтому здесь присутствует широкое разнообразие естественной растительности. Описываемая местность по природно-геоботаническим условиям относится к подзоне хвойно-широколиственных лесов южного правобережья Вятки.

В настоящее время для южной части Кировской области характерно наличие островков смешанных лесов. Относительно недавно, два-три века назад большая часть территории Уржумского района, в т.ч. и территория бывшего совхоза «Вятский» была покрыта елово-пихтовыми смешанными и широколиственными лесами.  В результате интенсивного развития сельского хозяйства в последние столетия леса и кустарники сохранились на территории совхоза на площади 1721 га, что составляет 14,5% от его общей площади. Они встречаются здесь островками и приурочены к балкам и оврагам на коренном берегу р. Вятки, а также на самой пойме. Главными лесообразующими породами среди хвойных являются ель, сосна и пихта; среди мелколиственных – берёза и осина; среди широколиственных – липа, дуб, клён и вяз.

В состав подлеска входят рябина, вереск, шиповник, черёмуха, бересклет, крушина, жимолость, калина, малина и многие другие виды кустарников. Травостой в этих лесах неважный, но на полянах, особенно на богатых суглинистых почвах он более-менее разнообразен и густота его удовлетворительна. Здесь наряду со злаковыми и разнотравьем встречаются и представители бобовых. В лесах с преобладанием хвойных пород травяной покров развит очень слабо и ботанический состав их очень беден. В целом травяной покров здешних лесов на водоразделах бедный, относительно скудный и изреженный. В пойме р. Вятки древесная растительность представлена лиственными и хвойными формациями: дуб, вяз, липа, берёза, осина, черёмуха, рябина, сосна, ель, реже пихта и некоторые другие.

Общая площадь лесов на землях различной категории оценивается величиной порядка ? тыс. га.

Леса на территории поселения находятся в ведении Уржумского лесничества департамента лесного хозяйства Кировской области. Леса государственного лесного фонда относятся к Октябрьскому участковому лесничеству, бывшие сельские леса  – к Шурминскому сельскому участковому лесничеству.

Леса, расположенные в пойме р. Вятки относятся к защитным, остальные леса – к эксплуатационным.

Разрешёнными видами лесопользования на территории Уржумского лесничества являются: заготовка древесины и живицы, заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов, сбор лекарственных растений, ведение охотничьего хозяйства, ведение сельского хозяйства, осуществление научно-исследовательской и образовательной деятельности, рекреация, создание лесных плантаций и их эксплуатация, выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных и лекарственных растений и некоторые другие.

Луговая растительность

Естественные кормовые угодья сохранились главным образом в поёме р. Вятки и её притоков, по балкам и задернённым участкам оврагов, на нижних частях склонов балок, на территориях бывших селений. Их общая площадь по данным учёта на 01.11.1978 составляла 2871 га (24,3% общей площади). Распространённые на территории поселения луга делятся на суходольные, овражно-лощинные и  пойменные.

Суходольные луга бывают двух типов: нормальные и крутосклонные.

Нормальные суходолы сформировались на дерново-подзолистых, серых лесных и дерново-карбонатных почвах. Эти луга распространены на очень пологих и пологих склонах. Урожайность сена – 6-10 ц/га. Растительность: полёвице - и душистоколосково - разнотравная (полёвица обыкновенная, душистый колосок, манжетка, лапчатка, подорожник, клевер белый и красный и др.) красноовсянично - мтяликовая (овсяница красная, мятлик луговой, полёвица обыкновенная, лютики и др.), бобово-злаковая (овсяница красная, тимофеевка, ежа сборная, клевер красный и ползучий, чина луговая, нивяник, тысячелистник и др.).

Крутосклонные суходолы сформировались на смытых дерново-подзолистых, дерново-карбонатных и серых лесных почвах суглинистого механического состава по откосам балок и оврагов. Увлажнение атмосферное, недостаточное. Растительность представлена различными ассоциациями в зависимости от экспозиции склона. Преобладают полёвица тонкая, вейник наземный, овсяница красная, клевер ползучий, икотник серый и др. Урожайность сена – 4-6 ц/га.

Овражно-лощинные луга приурочены к днищам балок и лощинам. Распространены в местах неглубокого залегания грунтовых вод. Качество травостоя резко меняется в зависимости от глубины грунтовых вод.

Пойменные луга бывают самого различного характера – от сухих до заболоченных.

Сухие луга слабого аллювия занимают наиболее высокие гривы и повышения на пойме. Почвы – пойменные дерновые оподзоленные и пойменные слоистые песчаные и супесчаные, бедные гумусом. Растительность представлена красноовсянично - полевичными, щучково - белоусовыми и мелкотравно – злаково-разнотравными ассоциациями (полёвица обыкновенная, овсяница, ястребинка волосистая, кошачья лапка, лядвенец рогатый, белоус, щучка, тысячелистник, василёк луговой и др.). Растительность имеет признаки осуходоленности. Травостой низкорослый, урожайность 6-7 ц/га, сено низкого качества.

Заливные луга среднего и низкого уровня прирусловой поймы. Почвы – пойменные песчаные и пойменные дерновые слоистые супесчаные. Растительность представлена сбитыми пырейно - белополевичными и пырейно - белоклеверными ассоциациями (пырей ползучий, полёвица белая, овсяница луговая, клевер белый и некоторые др.). Травостой очень неоднороден по густоте. На песчаных пляжах он вообще отсутствует. При хорошем травостое урожайность достигает 15-18 ц/га. Сено хорошего качества.

Заливные луга среднего и низкого уровня прирусловой и центральной поймы сформировались на пойменных дерновых слоистых и зернистых суглинистых почвах и пойменных дерновых глеевых глинистых почвах межгривных понижений. Первый вид почв характеризуется хорошей растительностью: овсяница луговая, тимофеевка, лисохвост, полёвица белая, пырей ползучий, мятлик луговой, клевер красный, мышиный горошек, щавель конский, лютик едкий и др. Это наиболее производительные луга совхоза. Урожайность трав в благоприятные годы достигает 20-25 и даже 30 ц/га. Сено хорошего качества.

Заливные луга низкого уровня распространены в межгривных понижениях. Растительность болотно-мятликовая, осоково-злаковая и крупнозлаковая (мятлик болотный, лисохвост луговой, полёвица белая, щучка дернистая, подмаренник болотный, гравилат, хвощ болотный и некоторые др.). Урожайность 20-30 ц/га, сено – ниже среднего качества.

Заболоченные луга встречаются отдельными контурами у подножья откосов коренных берегов рек и в поймах, в местах выхода на поверхность грунтовых вод. Растительность представлена крупно-осоковыми, дернисто-осоковыми и осоково-хвощовыми ассоциациями (осоки, щучка, гравилат, таволга и некоторые др.). Урожайность высокая, но сено очень низкого качества.

Сведения об охотничьих угодьях и охотничьих ресурсах на территории района и поселения отсутствуют.

2.4.4. Минеральные ресурсы

На территории поселения разведано всего три небольших месторождения общераспространённых полезных ископаемых.

Месторождение песчано-гравийных смесей «Шишкинский перекат» расположено в русле и на левобережной пойме р. Вятки, на 206-207 км судового хода, напротив д. Шишкино. Площадь месторождения 14,5 га, мощность полезной толщи – 2,9 м. Предварительно оценённые запасы по категориям С1 и С2 – 429 тыс. м3. Содержание гравия в смеси 12-38% слабых пород – 12-24%; органических примесей – в пределах нормы. Основная фракция имеет размер 5-20 мм; содержание пылевидных и глинистых частиц 0,2-0,7%. Смеси пригодны для строительных работ, марка по морозостойкости – «Мрз-15».

Месторождение кирпично-черепичных глин «Зиминский» расположено неподалёку от д. Манкинерь, в 0,5 км от автодороги Киров-Казань. Площадь месторождения 14,1 га, мощность полезной толщи – 6,4 м. Предварительно оценённые запасы по категориям С1 и С2 – 906 тыс. м3. Месторождение содержит глины и суглинки коричневые, плотные, с прослоями песков, которые относятся к группе сырья с низким содержанием включений. Число пластичности от 11,2 до 15,0. Гранулометрический состав, в %: 0,25-0,5 мм – 2,4; 0,05-0,25 мм – 33; 0,01-0,05 мм – 23; 0,005-0,01 мм – 4,8; 0,001- 0,005 мм – 13; менее 0,001 мм – 23. Сырьё пригодно для производства грубой керамики.

Месторождение кирпично-черепичных глин «Воробьинское» расположено на левом склоне к долине реки Аджимки, в 0,65 км к северо-западу от д. Воробьи, в 43 км к юго-востоку от г. Уржум. Площадь месторождения 34,4 га, мощность полезной толщи – 2,3 м. Прогнозные ресурсы по категории Р1 – 767 тыс. м3. Суглинки засорены (остаток на сите 0,5 мм) крупнозернистыми включениями – 0,2%;  число пластичности – 27,7; формовочная влажность – 27,9%  Гранулометрический состав, в %: 1÷0,25 мм – 5,1; 0,25÷0,06 мм  – 14,2; 0,06÷0,01 мм – 14,9; 0,01÷0,005 мм – 6,8; 0,005÷0,001 мм – 18,6; < 0,001 мм – 40,5. Суглинки могут быть использованы в качестве сырья для производства кирпича с добавкой песка-отощителя: усадка: воздушная – 10%, общая – 11,1÷14,0%; коэффициент чувств. к сушке – 1,68;  водопоглощение – 7,6%;  прочность на сжатие – 332,2 кг/см2.

2.5. Экологический каркас территории

Экологический каркас поселения формируется из природных антропогенно не изменённых территорий. Его наличие необходимо для обеспечения экологической устойчивости территории, поддержания биологического разнообразия и функциональных связей с прилегающими территориями. В структуре экологического каркаса выделяют базовые элементы, ключевые элементы и транзитные зоны. Базовыми элементами являются наиболее обширные антропогенно не изменённые территории. К ключевым – наиболее ценные (особо охраняемые) природные территории. Транзитные зоны обеспечивают связь между различными элементами каркаса и прилегающими территориями. Сеть транзитных зон формируется водотоками и их водоохранными зонами, лесополосами вдоль автодорог и сельхозугодий и т.п.

Базовыми элементами экологического каркаса Большеройского СП являются пойма р. Вятки и лесные массивы, расположенные к западу от с. Большой Рой. Транзитными зонами являются водоохранные зоны рек, с расположенными в их границах защитными лесами.

Всё же, ввиду высокой степени сельскохозяйственного освоения территории поселения его экологический каркас нельзя считать устойчивым. Для повышения экологической устойчивости территории поселения целесообразно провести лесовосстановительные работы в водоохраннной зоне р. Ройки, в защитной полосе вдоль автодороги на Малмыж, а также создание лесомелиоративных лесных полос.

2.6. Природные опасности

Уржумский район характеризуется средней интенсивностью развития оползневых процессов. Также отмечаются проявления карстовых и суффозионных процессов.

В Уржумском районе отмечались случаи заболевания животных сибирской язвой и гибели людей от бешенства. В 2010 г. были отмечены лишь случаи заболевания бешенством среди животных (лисы и кошки). Почти 150 человек обратилось в лечебные учреждения в связи с укусами животных. В 2010 г. было зарегистрировано несколько случаев заболеваний геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Уровень заболеваемости (31 случай на 100 тыс. населения) значительно превышает среднеобластной (7 случаев на 100 тыс.), что связано с большей активностью очагов распространения инфекции на территориях хвойно-широколиственных лесов.

В целом природно-климатические условия в Уржумском районе характеризуются как благоприятные для проживания населения.

К ресурсам для развития поселения можно отнести сельскохозяйственные угодья, которые используются не в полной мере, эксплуатационные леса, охотничьи ресурсы и рыбные поймы р. Вятки, залежи песчано-гравийных смесей и кирпично-черепичных глин.

3. Комплексная оценка и основные проблемы развития территории         поселения

3.1 Анализ реализации предыдущего проекта

Проект планировки поселка Большой Рой – центральной усадьбы совхоза «Вятский»  Уржумского района Кировской области был разработан Кировским государственным институтом по проектированию городского и сельского строительство (Кировгипрогорсельстрой) в 1982 г. и утверждён распоряжением исполнительного комитета Кировского областного Совета депутатов трудящихся от 23.06.1982, № 679-р.

3.1.1. Планировочная структура

Планировочная структура посёлка в значительной мере в значительной мере определяется характером сложившейся застройки, существовавшей сеткой улиц и ландшафтом местности. Проект охватывал только левобережную часть территории.

В проекте планировки посёлок четко разграничивается на жилую и производственную зоны.

Жилая зона развивается на базе существующего посёлка. Центром посёлка должна была стать площадь по ул. Трудовая, которая формировалась зданиями клуба, администрации и торгового центра. К площади примыкал сквер.

Производственная зона размещалась на двух участках к северо-западу от жилой зоны.

В целом, к настоящему времени планировочная структура Генплана 1982 г. сохранилась, но приобрела несколько другие очертания, за счёт изменения границ производственной зоны. Сама производственная зона в границы села не входит. Не был реализован проектный вариант центральной части села с созданием площади и сквера.

3.1.2. Общий жилой фонд

На момент разработки проекта планировки численность населения села составляла 766 человек.

На первую очередь строительства (до 1989 г.) предполагался рост численности населения до 800 человек. На перспективу (до 2000 г.) планировалось увеличение численности населения до 850 человек. Норма обеспеченности общей жилой площадью была принята равной 13,5 м2 на человека на первую очередь и 18 м2 на человека на перспективу.

Площадь сохраняемая жилого фонда, из существовавшего на момент разработки проекта планировки оценивалась величиной в 5320 м2; на перспективу его величина сокращалась до 1645 м2. Отсюда следовала потребность в новом строительстве:  5480 м2 общей жилой площади на первую очередь и дополнительно 8175 м2 на перспективу. При этом планировалось строительство нескольких 14 двухэтажных четырёхквартирных домов с полным благоустройством.

Двухэтажные благоустроенные дома построены не были.

3.1.3. Общественная застройка

На момент разработки предыдущего Генплана в селе существовал полный набор объектов социальной инфраструктуры и торговли. Но большинство зданий было деревянными и подлежало сносу. Сохранить на перспективу предполагалось:

- школу на 360 учеников,

- детский сад на 50 детей,

Другие объекты социальной инфраструктуры

Генеральный план предусматривал дополнительное строительство на 1-ую .очередь:

- детского сада на 50 мест,

- пришкольного интерната на 120 мест,

- клуба на 300 мест,

- баня на 20 мест,

- прачечной на 250 кг сухого белья в смену,

- столовой на 50 мест (в составе торгового центра),

- пожарного депо на 1 машину,

- открытой спортивной площадки,

- котельной.

На вторую очередь:

- административного здания,

- фельдшерско-акушерского пункта,

- спортивного зала (на фундамента бывшей церкви),

- предприятия бытового обслуживания (в составе торгового центра),

- магазинов продовольственных и непродовольственных товаров на 300 м2 торговой площади,

- гостиницы на 10 мест (в составе торгового центра),

- автобусной остановки.

В настоящее время в селе функционируют:

- административное здание (ул. Центральная, 74);

- магазин (ул. Центральная, 71);

- средняя общеобразовательная школа (ул. Центральная, 25) и пришкольный интернат;

- контора (ул. Трудовая,9);

- кафе и магазин по ул. Молодёжная, 23;

- магазин по ул. Центральная, 77;

- магазин по ул. Центральная, 85;

- магазин по ул. Центральная, 90;

- отделение почтовой	связи (ул. Центральная, 75);

- сельский дом культуры (ул. Трудовая, 5а);

- детский сад (ул. Трудовая, 7);

- Фельдшерско-акушерский пункт (ул. Трудовая, 5б);

- библиотека имени Ф.Ф.Павленкова  (ул. Трудовая, 9);

- отделение Сбербанка России (ул. Трудовая, 9);

- гараж  Муниципальной пожарной охраны (ул. Трудовая).

Баня и прачечная, торговый центр, включая столовую, предприятие бытового обслуживания и гостиницу, спортивный зал и стадион, фельдшерско-акушерский пункт, пожарное депо, административное здание и интернат –  не построены.

Котельная построена  на месте дома культуры, а дом культуры на месте котельной.

3.1.4. Производственная зона

Производственная зона включала две площадки, расположенные за северо-западной границей селитебной зоны.

На южной площадке размещался зерносушильный комплекс со складами.

На северной площадке размещались: комплекс крупного рогатого скота на 1200 голов, конный двор, строительный двор, ремонтно-механический сектор. Проект планировки предусматривал расширение ремонтно-механического сектора и стоянок для тракторов и сельскохозяйственной техники, а также склада горюче-смазочных материалов.

3.1.5. Водоснабжение

Генеральный план 1982 г. предусматривал организацию водоснабжения на всей территории проектируемой площадки, включая производственную зону, от двух подземных водозаборов, расположенных юго-западнее и северо-западнее посёлка. В новых домах с неполным благоустройством (без горячего водоснабжения) суточный расход воды был принят равным 150 л на человека. При водопользовании от водоразборных колонок суточный расход воды был принят равным 30 л на человека. В расчёт было также включено водоснабжение на нужды индивидуального подсобного хозяйства.

В настоящее время водоснабжение жилой зоны осуществляется от одной артезианской скважины, расположенной за северо-западной границей села. Водоснабжением охвачена вся левобережная часть села (в проектном варианте).

3.1.6. Канализация

Генеральный план 1982 г. предусматривал создание неполной производственно-бытовой канализации с подключением к ней производственных объектов, двухэтажных домов и объектов социальной инфраструктуры. Расчётный объём сточных вод составлял на 1-ую очередь 132 м3/сут. на расчётный срок – 163 м3/сут. Канализационные коллекторы должны были проходить по ул. Трудовая и Центральная. Биологические очистные сооружения мощностью 200 м3/сут. предполагалось разместить на расстоянии 300 м от северо-восточной границы села.

Фактически, хозяйственно-бытовая канализация не проложена, очистные сооружения не построены.

3.1.7. Теплоснабжение

Проект предусматривал строительство котельной мощностью 5,4 Гкал/час с подключение к ней двухэтажных жилых домов, объектов социальной и производственной сфер.

Фактически: проектный вариант не реализован. В настоящее время в селе эксплуатируется 4 миникотельные, отапливающие соответственно детский сад, дом культуры, школу и здание администрации.

3.1.8. Газоснабжение

Проектом планировки было предусмотрено обеспечение потребностей в газе для приготовления пищи сжиженным газом. Для одноэтажной застройки – из баллонов, для двухэтажной застройки – централизованно, из подземных емкостей.

3.1.9. Озеленение и благоустройство

Проект предусматривал озеленение вдоль дорог, придомовых территорий и создание зелёных насаждений в санитарно-защитных зонах (СЗЗ).

В прибрежной части, у пруда планировалось создать зону отдыха. Здесь же предполагалось разместить спортивный комплекс, включающий футбольное поле, беговую дорожку и площадки для различных видов спорта.

Фактически большая часть прибрежной территории занята приусадебными участками. Береговая полоса не благоустроена.

3.2. Демографическая ситуация и трудовые ресурсы

Численность населения, зарегистрированного в Большеройском сельском поселении, в 2012 г. составила 958 человек. Число домохозяйств – 421. Данные по рождаемости, смертности и миграции населения отсутствуют.

3.3. Экономический потенциал, предпосылки развития территории

Промышленность

Промышленность поселения представлена предприятием  лесопереработки ООО «Вятлес+», ИП Симонов П.Е.

Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс Большеройского сельского поселения представлен сельхозпредприятиями  ООО «Вятское» и ООО «Искра».

Основной вид деятельности хозяйства – это растениеводство и животноводство. ООО «Вятское» - первое хозяйство в районе, где после многолетнего перерыва в 2013 году была построена новая животноводческая ферма.

На сегодняшний день в ООО «Вятском» работает 60 человек, поголовье КРС увеличилось с двухсот до 270, увеличиваются надои. Предприятие нуждается в  специалистах.

3.4. Жилой фонд и жилищное строительство

Жилая зона населенных пунктов Большеройского сельского поселения  представляет собой зону малоэтажной жилой застройки.

На территории с. Большой Рой  есть потребность в земельных участках для индивидуального жилищного строительства, есть свободные  земельные  участки в существующей застройке и возможность включения в территорию земельного участка в северо-восточной части с. Большой Рой.

В территории деревень Танабаево, Манкинерь и Воробьи возможно также включение земельных участков в целях жилищного строительства.

3.5. Социальная инфраструктура

Социальная сфера в поселении представлена учреждениями образования, здравоохранения, культуры и социальной защиты населения.

3.5.1. Образование

Сфера образования в Большеройском СП представлена средней общеобразовательной школой в с. Большой Рой (ул. Центральная, 25) и имеющей филиалы – начальные общеобразовательные школы в д. Манкинерь и Танабаево.

В 12 общеобразовательных классах обучается 130 учеников. Большеройская школа всегда входит в тройку лучших школ по району по результатам ЕГЭ.

В школе имеется библиотека площадью 78 м2. Фонд библиотеки насчитывает 6162 экз., в т.ч. учебной литературы – 3017 экз.

В школе работает столовая.

Фото 3.5-1. Большеройская средняя школа.

Дошкольная группа располагается в здании бывшего дома быта с. Большой Рой. Здание находится в аварийном состоянии и не соответствует никаким нормам. К тому же всех желающих детей оно не вмещает - группу посещают 22 ребенка, а на очереди еще около двадцати человек.

3.5.2. Здравоохранение

В сентябре 2014 года в  с. Большой Рой был открыт новый модульный ФАП.

3.5.3. Культура  и спорт

Большеройский сельский дом культуры расположен в отдельном здании по адресу ул.Трудовая, 5а.

Большеройская сельская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова  расположена по адресу ул. Трудовая, 9, в здании бывшего детского сада.

На территории школы создан спортивный комплекс, который используется не только в учебном процесса, но и для удовлетворения потребностей населения. Спортивный зал школы был отремонтирован в 2014 в рамках федеральной программы.

Фото 3.5-3. Спортивная площадка Большеройской средней школы.

3.5.4. Социальная помощь

В Большеройском СП  проживает большое число малообеспеченных граждан и людей с ограниченными возможностями, нуждающихся в социальной поддержке.

Социальную помощь нуждающимся группам населения оказывают проживающие в поселении работники Кировского областного государственного учреждения «Уржумский комплексный центр социального обслуживания населения».

3.6.  Инженерная и транспортная инфраструктура

3.6.1. Водоснабжение

Основными задачами систем водоснабжения и водоотведения являются обеспечение населения качественной питьевой водой, обеспечение промышленных предприятий водой для питьевых и производственных нужд, обеспечение водой на пожаротушение, а также прием, отведение и очистка сточных вод.

Централизованное водоснабжение от подземных водозаборов существует в с. Большой Рой и в деревнях Манкинерь, Сосновка, Шишкино  (см. табл. 3.6-1). Для этих целей используется 4 артезианские скважины (см. приложение 2).. Обслуживанием систем централизованного питьевого водоснабжения состоит на балансе администрации Большеройского сельского поселения Уржумского района Кировской области. Обслуживанием, согласно договоров, занимаются: в с. Большой Рой и в деревнях Сосновка и Шишкино - ООО «Вятское», в д. Манкинерь – ООО «Искра».

Таблица 3.6-1.

Характеристика системы водоснабжения

по населенным пунктам поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Протяженность водопроводных сетей, км | Номер скважины | Износ водопроводных сетей, % | Объем отпущенной воды в 2014 г., тыс. м3 | Средне- суточный отпуск воды, л на человека |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С. Большой Рой | 13 | 5717 | 80 |  |  |
| 2 | Д. Манкинерь | 5 | 6399 | 80 |  |  |
| 3 | Д. Сосновка | 5 | 5721 6555 | 80 |  |  |
| 4 | Д. Шишкино | 3 | 6877 | 80 |  |  |

Данные по качеству водопроводной воды отсутствуют.

В других населённых пунктах пользуются индивидуальными колодцами

3.6.2. Хозяйственно-бытовая канализация

Хозяйственно-бытовая канализация в населённых пунктах Большеройского СП отсутствует.

3.6.3. Теплоснабжение и газоснабжение

В настоящее время в с. Большой Рой эксплуатируется 4 миникотельные, отапливающие соответственно детский сад, дом культуры, школу и здание администрации.

В других населённых пунктах котельных нет.

Согласно СТП Уржумского района к с. Большой Рой подведён межпоселковый газопровод. Информация о газификации села отсутствует.

3.6.4. Электроснабжение

Электроснабжение Большеройского СП осуществляется от подстанции (ПС) 35/10 кВ «Большой Рой», которая запитана от ПС 110/35 кВ «Савали» Малмыжского района.

В табл. 3.6-2 приведён перечень действующих воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, запитанных от ПС «Большой Рой», а в табл. 3.6-3 – перечень действующих трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ.

Таблица 3.6-2.

Перечень действующих воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, запитанных от ПС «Большой Рой»

| ВЛ (КЛ) 6-10 кВ основная (резервная) | Кол-во цепей | Марка и сечение провода (кабеля) | Протяженность ЛЭП, км | Материал опор | Год ввода в эксплуатацию/ техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС «Большой Рой» 35/10 кВ |  |  |  |  |  |
| Ф №1 | 1 | АС-50, А-70, АС-70 | 8,2 | Дерево на ж/б приставках | 1988, 1995/удовл. |
| Ф №2 | 1 | АС-50, АС-35 | 4,37 | Дерево на ж/б приставках | 1995/удовл. |
| Ф №3 | 1 | АС-50, АС-35 | 16,48 | Ж/б опоры Дерево на ж/б приставках | 1989, 1995/удовл. |
| Ф №4 | 1 | АС-70, АС-35 | 13,8 | Дерево на ж/б приставках | 1995/удовл. |

Сети обслуживаются Уржумским РЭС. «Кировэнерго» - филиала МРСК Центра и Приволжья. На балансе МРСК стоит 21 трансформаторная подстанция типа КТП напряжением 10/0,4 кВ (см. табл. 3.6-3). В поселении также имеются ТП сторонних пользователей.

Таблица 3.6-3.

Перечень действующих трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ

на балансе МРСК, расположенных на территории Большеройского СП

| № ТП | Местоположение | Год ввода в экс- плуата- цию | Количество и мощность трансфор- маторов, кВА | Основной потребитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 | Танабаево | 1988 | 160 | Ферма |
| 102 | Танабаево | 1995 | 100 | Быт |
| 201 | Большой Рой | 1984 | 100 | Быт |
| 209 | Большой Рой | 1987 | 400 | Мастерские |
| 228 | Большой Рой | 1979 | 630 | Фермы |
| 205 | Большой Рой | 1982 | 160 | Быт, детский сад |
| 227 | Большой Рой | 1981 | 160 | КЗС |
| 216 | Большой Рой | 1975 | 400 | КЗС |
| 214 | Большой Рой | 1985 | 160 | Быт |
| 212 | Большой Рой | 1995 | 160 | Быт |
| 202 | Большой Рой | 1966 | 160 | Быт |
| 301 | Выселки | 1977 | 30 | Быт |
| 307 | Шишкино | 1989 | 160 | Быт |
| 310 | Шишкино | 1992 | 60 | Быт |
| 309 | Воробьи | 1995 | 60 | Быт |
| 306 | Манкинерь | 1984 | 100 | КЗС |
| 303 | Манкинерь | 1983 | 100 | Быт |
| 308 | Манкинерь | 1989 | 160 | Тёплая стоянка |
| 401 | ПС «Большой Рой» | 1993 | 60 | Хозяйственные нужды ПС |
| 404 | Шеча | 1997 | 100 | Быт |
| 403 | Шеча | 1967 | 60 | Быт |

3.6.5. Телефонизация, радиофикация, связь

Услуги почтовой связи на территории Большеройского сельского поселения  представляются отделением федеральной почтовой связи Кировской области – филиалом ФГУП «Почта России», который  предоставляет полный спектр как почтовых, так и непрофильных услуг  в с. Большой Рой.

Услуги электросвязи осуществляет Уржумский цех электросвязи ЦМ УЭС Кировского филиала ОАО «ВолгаТелеком». На территории Большеройского сельского поселения расположена АТС.

Основными операторами сотовой связи являются «Мегафон», «Билайн», «МТС» и «TELE2». На территории поселения установлены вышки сотовой связи «МТС».

На территории с. Большой Рой, на лугу по ул. Полевая расположена ретрансляционная вышка цифрового телевидения.

По территории Большеройского СП проходят линия связи ОАО «Ростелеком» и оптиковолоконный кабель МТС.

3.7. Транспортная инфраструктура

По территории поселения проходит автомобильная дорога областного значения Киров –  Уржум – Малмыж – Вятские Поляны. Подъезд к этой дороге из с. Большой Рой заасфальтирован. Из д. Танабаево подъзд к трассе имеет щебеночное покрытие, из д. Манкинерь – запланирован с щебеночным покрытием. Остальные дороги в поселении – грунтовые.

Автобусное сообщение (междугородное) существует по автодороге Киров – Вятские Поляны. Согласно СТП Уржумского района автобусные остановки имеются у съездов на д. Сосновка, с. Большой Рой, д. Танабаево и д. Манкинерь.

В д. Воробьи на р. Вятке существует пристань и действует паромная переправа.

4. Градостроительная оценка Большеройского поселения

4.1. Территориальные ресурсы. Планировочные ограничения

Исходя из рельефа, геологического строения, гидрогеологических условий, развития тех или иных физико-геологических процессов на территории сельского поселения выделяются:

- территории, пригодные для строительства;

- территории, ограниченно пригодные для строительства;

- территории, непригодные для строительства;

- территории, не подлежащие застройке.

4.1.1. Территории, пригодные для строительства

К территориям, благоприятным для строительства, относят участки с уровнем грунтовых вод (УГВ) ниже 2 м от поверхности земли, устойчивыми грунтами, спокойным рельефом, имеющим уклоны более 0,5%.

Этими свойствами обладает большая часть левобережной части с. Большой Рой (см. разд. 2.2.1).

4.1.2. Территории, ограниченно пригодные для строительства

К территориям, ограниченно пригодным для строительства, относят участки с высоким уровнем стояния грунтовых вод, заболоченные участки с мощностью торфа до 2,0 м, участки с уклонами поверхности от 10 до 20% или менее 0,5%, приуроченные к береговым склонам и оврагам, участки с просадочными грунтами I-го типа, существующие санитарно-защитные зоны – с учётом ограничений, установленных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03.

4.1.3. Территории, непригодные для строительства

К территориям, не благоприятным для строительства относятся заболоченные и заторфованные поймы рек, днища оврагов, балки, крутые склоны с уклонами поверхности более 20%, карьеры глубиной более 2 м, ложбины поверхностного стока, участки, подвергающиеся затоплению чаще, чем 1 раз в сто лет при строительстве капитальных объектов, и чаще, чем 1 раз в 10 лет при размещении парков и плоскостных спортивных сооружений.

Такие участки встречаются в прибрежной и восточной частях с. Большой Рой.

4.2. Зоны с особыми условиями использования территории

Комплексный анализ территории Большеройского СП выполнен с учетом наличия зон с особыми условиями использования территорий. Система планировочных ограничений разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексного анализа территории.

На следующих стадиях проектирования – проекты планировки территории и проекты межевания территории – границы зон с особыми условиями использования территории должны быть учтены и уточнены в соответствии с масштабом проектирования.

К основным ограничениям градостроительной деятельности относятся зоны с особыми условиями использования территории. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ (в ред. от 31.12.2014) к зонам с особыми условиями использования территории отнесены:

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

- зоны затопления и подтопления;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны;

- охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры,

- охранные зоны памятников истории и культуры.

Расположение указанных зон представлено на Схеме ограничений использования территории.

Особо охраняемые природные территории в поселении отсутствуют. Охранные зоны объектов специального назначения рассмотрены совместно с санитарно-защитными зонами.

### 4.2.1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Согласно ст. 65 Водного кодекса ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

В соответствии с п.16, ст. 65 Водного кодекса, в границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями в водоохраной зоне запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Согласно ст. 6 Водного Кодекса РФ полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. В соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации на земельные участки, расположенные в границах территорий общего пользования, действие градостроительного регламента не распространяется. В соответствии с п. 8 ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается.

Размеры водоохранных зон водных объектов поселения приведены в табл. 2.4-1.

4.2.2. Зоны затопления и подтопления

В соответствие со ст. 67.1 Водного кодекса РФ (в ред. от 28.12.2013) в границах зон затопления и подтопления запрещается:

- размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод;

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством РФ.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов РФ, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий.

К полномочиям органов местного самоуправления относится (ст. 27 Водного кодекса) осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в собственности муниципальных образований, а также предоставление гражданам информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территориях муниципальных образований.

СНиП 22-03-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» определяет:

затопление как «образование свободной поверхности воды на участке территории в результате повышения уровня водотока, водоема или подземных вод»;

подтопление как «комплексный гидрогеологический и инженерно-геологический процесс, при котором в результате изменения водного режима и баланса территории происходят повышения уровней (напоров) подземных вод и/или влажности грунтов, превышающие принятые для данного вида застройки критические значения и нарушающие необходимые условия строительства и эксплуатации объектов».

Согласно проекту планировки с. Большой Рой прибрежная часть села затапливается, но конкретная информация о границах зон затопления и подтопления на территории Большеройского СП отсутствует.

### 4.2.3. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Основной целью создания и обеспечения в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Размеры зон санитарной охраны определены нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Хозяйственно-питьевое водоснабжение в Большеройском СП базируется на подземных водах. Всего на территории поселения для централизованного питьевого водоснабжения используется 5 артезианских скважин. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 для них необходимо выполнить обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений.

На территории первого пояса ЗСО не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно – бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками.

В границах второго и третьего поясов ЗСО подземного водозабора должно быть проведено тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин. Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твёрдых отходов и разработка недр земли. В границах второго пояса ЗСО, кроме того, запрещается:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

Для подземных водозаборов граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.  Подземные воды в Уржумском районе квалифицированы как слабозащищённые.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Подземные воды на большей части территории поселения относятся к защищённым и лишь небольшой участок у д. Шишкино – к недостаточно-защищённым (см. рис. 2.2-1).

Указанные в данном разделе ограничения должны быть учтены при размещении водозаборных сооружений.

### 4.2.4. Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных, радиотехнических и других объектов, устанавливаются в пределах населенных пунктов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов, загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, ионизирующих излучений от жилой застройки. Санитарно-защитные зоны являются основными ограничениями при разработке проектов планировки территорий и генеральных планов поселений и должны учитываться на соответствующих стадиях проектирования. В этих зонах не допускается размещение  жилых зданий, спортивных сооружений, парков, образовательных и детских  учреждений, школ, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.

соответствии со СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в ред. от 2014 г.) устанавливаются следующие размеры санитарно-защитных зон:

- объекты первого класса опасности – 1000 м;

- предприятия второго класса – 500 м;

- предприятия третьего класса – 300 м;

- предприятия четвертого класса – 100 м;

- предприятия пятого класса – 50 м.

К объектам первого класса опасности отнесены скотомогильники с захоронением в ямах.

К объектам второго класса опасности отнесены участки накопления и компостирования. свалки и полигоны ТБО, скотомогильники с биологическими камерами, асфальтобетонные заводы.

К третьему классу санитарной опасности отнесено большинство сельскохозяйственных объектов.

К объектам четвертого класса опасности отнесены: лесопильные и другие производства, АЗС, автотранспортные предприятия.

К объектам пятого класса опасности отнесены малые предприятия  и цеха малой мощности (производство кондитерских изделий до 0,5 т/сут., хлеба и хлебобулочных изделий до 2,5 т/сут., по переработке мяса до 5 т/сут., молока — до 10 т/сут., рыбы до 10 т/сут.),  сельские кладбища.

Сельскохозяйственные производства в зависимости от типа и мощности подразделяются на классы следующим образом – см. табл. 4.2-1.

Таблица 4.2-1

Санитарная классификация объектов животноводства

| Тип производства | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | 5 класс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свиноводство | Комплексы | Фермы от 4 до 12 тыс. голов | Фермы до 4 тыс. голов | До 100 голов | До 50 голов |
| Птицеводство | Более 400 тыс. кур, более 3 млн. бройлеров | Фермы от 100 до 400 тыс. кур, от 1 до 3 млн. бройлеров | Фермы до 100 тыс. кур, до 1 млн. бройлеров |  |  |
| Выращивание КРС | ККРС | Фермы от 1200 до 2000 коров, до 6000 мест для молодняка | Фермы до 1200 голов | До 100 голов | До 50 голов |
| Хранение навоза и помёта | Открытые хранилища | Закрытые хранилища навоза и помёта | Площадки для буртирования навоза и помёта |  |  |

Перечень объектов, для которых должны быть установлены СЗЗ и их нормативные значения приведены в табл. 11-1.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий. По каждому объекту должен быть разработан индивидуальный проект СЗЗ, согласован с Роспотребнадзором и утверждён администрацией муниципального образования. Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

Нормативы, установленные СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых объектов. На действующие объекты распространяются нормативы, действовавшие на период ввода в эксплуатацию данных объектов.

4.2.5. Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры

Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории Большеройского СП выделяются охранные зоны: электрических сетей; линий и сооружений связи; систем газоснабжения; магистральных трубопроводов; транспортных магистралей.

Охранные зоны электрических сетей

Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, подземные и подводные кабельные линии электропередачи. Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждёны постановлением Правительства РФ № 160 от 12.02.09 (в ред. от 26.08.2013). В соответствие с правилами охранные зоны устанавливаются для воздушных линий электропередачи в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении в зависимости от номинального класса напряжения на следующем расстоянии: до 1 кВ – 2 м, 1-20 кВ – 10 м, 35 кВ – 15 м, 110 кВ – 20 м, 220 кВ – 25 м. Для ЛЭП напряжением 330 кВ и выше ширина охранных зон совпадает с шириной санитарных разрывов, предусмотренных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

- размещать свалки;

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, указанных выше, запрещается:

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, размещение указанных выше объектов возможно с письменного решения о согласовании сетевых организаций.

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников;

- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого хозяйства определяются организацией, которая владеет им на праве собственности или ином законном основании (далее - сетевая организация).

Сетевая организация обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный энергетический надзор, с заявлением о согласовании границ охранной зоны в отношении отдельных объектов электросетевого хозяйства, которое должно быть рассмотрено в течение 15 дней с даты его поступления в соответствующий орган. После согласования границ охранной зоны сетевая организация в течение 3 месяцев обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости (орган кадастрового учета), с заявлением о внесении сведений о границах охранной зоны в документы государственного кадастрового учета недвижимого имущества, на основании которого указанный федеральный орган исполнительной власти принимает решение о внесении в документы государственного кадастрового учета недвижимого имущества сведений о границах охранной зоны.

Организациям, владеющим объектами электросетевого хозяйства, введенными в эксплуатацию до даты вступления в силу настоящего Постановления, не требуется согласование границ охранных зон указанных объектов с Ростехнадзором. Сведения о границах охранных зон вносятся в государственный кадастр недвижимости на основании заявления организации. Такие сведения должны быть предоставлены в Росреестр до 1 января 2015 года

Охранная зона считается установленной с даты внесения в документы государственного кадастрового учета сведений о ее границах. Охранные зоны подлежат маркировке путем установки за счет сетевых организаций предупреждающих знаков, содержащих указание на размер охранной зоны, информацию о соответствующей сетевой организации, а также необходимость соблюдения предусмотренных Правилами ограничений.

Информация об установлении охранных зон для электросетевого хозяйства на территории Большеройского поселения отсутствует.

Охранные зоны линий и сооружений связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95. № 578. Охранные зоны выделяются в виде участка земли, ограниченных линиями на расстоянии - 2 м (3м).

Охранные зоны магистральных трубопроводов

В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 22.04. 92 № 9 (ред. от 23.11.1994) ширина охранных зон составляет:

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящих на расстоянии 100 (25) м от осей крайних трубопроводов;

- вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и перекачивающих и наливных насосных станций, компрессорных и газораспределительных станций, станций подземного хранения газа, нефтепродуктов в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ указанных объектов на 100 м во все стороны.

Кроме того, вдоль магистральных нефте- и газопроводов, компрессорных станций устанавливаются минимальные  разрывы и расстояния в зависимости от вида оборудования и диаметра трубопроводов (приложения 1-6 к  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). Для магистральных газопроводов, не содержащих сероводород, диаметром от 600 до 800 мм рекомендуемые минимальные расстояния составляют:

- от населённых пунктов, дачных посёлков, коллективных садов, отдельных общественных зданий с массовым скоплением людей – 200 м;

- от отдельных малоэтажных зданий, сельскохозяйственных полей и пастбищ, полевых станов – 150 м;

- водозаборных сооружений – 25 м.

По территории Большеройского СП проходят трассы магистральных нефтепроводов «Холмогоры – Клин» и «Сургут – Полоцк». Для данных нефтепроводов установлены охранные зоны шириной по 25 м от осей крайних трубопроводов и зоны минимально допустимых расстояний шириной 200 м от осей крайних трубопроводов.

Охранные зоны систем газоснабжения

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны. Порядок определения границ охранных зон и условия использования земельных участков, расположенных в их границах установлены «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденными постановлением Правительства РФ от 20.11.2000, № 878 (в ред. от 22.12.2011).

Охранная зона газораспределительной сети – территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения.

Любые работы в охранных зонах газораспределительных сетей производятся при строгом выполнении требований по сохранности вскрываемых сетей и других инженерных коммуникаций, а также по осуществлению безопасного проезда специального автотранспорта и прохода пешеходов.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми, в частности, запрещается:

- строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

- сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ.

Иная хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов –  в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб –  в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов –  в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, – в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Утверждение границ охранных зон газораспределительных сетей и наложение ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки, производятся на основании материалов по межеванию границ охранной зоны органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков –  для проектируемых газораспределительных сетей и без согласования с указанными лицами –  для существующих газораспределительных сетей.

Межпоселковые и прочие газопроводы в зависимости от рабочего (избыточного) давления делятся на следующие категории (СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»):

- высокого давления I категории – от 0,6 до 1, 2 МПа – для природного газа; от 0,6 до 1,6  МПа – для сжиженного углеводородного газа;

- высокого давления II категории – от 0,3 до 0,6 МПа для природного и сжиженного углеводородного газа;

- среднего давления – от 0,005 МПа до 0,3 МПа;

- низкого давления – до 0,005 МПа включительно.

Ширина охранной зоны магистрального газопровода зависит от его диаметра и рабочего давления и степени ответственности объектов, вблизи которых проходит газопровод (СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»). В зависимости от рабочего давления магистральные газопроводы делятся на два класса:

I – с рабочим давлением свыше 2,5 до 10 МПа (от 25 до 100 кгс/см2);

II – с рабочим давлением свыше 1,2 до 2,5 МПа (от 12 до 25 кгс/см2).

Придорожные полосы автомобильных дорог

В соответствии с федеральным законом РФ № 257 от 08.11.2007 года «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» устанавливаются придорожные полосы, их размеры и режимы использования для каждого вида транспорта.

К придорожным полосам автомобильных дорог относятся территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков, с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;

4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-Петербург с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

5) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

4.2.6. Охранные зоны памятников истории и культуры

Зоны охраны памятников – это специально выделенные территории, предназначенные для обеспечения сохранности памятников и их среды, выявления их историко-художественной ценности и целесообразного использования.

Систему зон охраны как отдельно стоящих памятников, так и градостроительных комплексов составляют:

- охранные зоны памятников;

- заповедные зоны;

- зоны регулирования застройки;

- зоны охраняемого ландшафта.

Охранная зона – территория, непосредственно окружающая памятник, предназначенная для обеспечения и сохранности памятника и ближайшей к нему среды, целесообразного его использования и благоприятного зрительного восприятия.

Заповедная зона – это достопримечательное место, представляющее собой выдающийся целостный историко-культурный и природный комплекс, нуждающееся в особом режиме содержания.

Зона регулирования застройки – территория, окружающая охранную зону памятника, необходимая для сохранения или восстановления характера исторической планировки, пространственной структуры, своеобразия архитектурного облика населенного пункта, для закрепления значения памятников в застройке или ландшафте, для обеспечения архитектурного единства новых построек с исторически сложившейся средой.

Зона охраняемого ландшафта устанавливается на территории, не вошедшей в состав охранных зон и зон регулирования застройки, для сохранения ценного ландшафта – водоемов, рельефа, определивших местоположение господствующих в композиции зданий и сооружений, влияющих на целостность исторического облика населенного пункта или памятника, расположенного в населенном пункте или вне его, в природном окружении.

На территории зон охраны памятника устанавливается режим содержания и использования с определенными ограничениями нового строительства и функционального использования с целью создания условий, способствующих сохранению памятника как градоформирующего фактора при реконструкции исторических населенных пунктов, включения его в новую градостроительную среду.

Всего на территории Большеройского СП поселения расположено 2 памятника археологии регионального значения (у д. Воробьи) и 9 объектов археологии, представляющих историко-культурную ценность. Охранные зоны для них не разработаны.

РАЗДЕЛ II

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

- Планировочная организация территории

Целями территориального развития поселения является создание условий для экономической деятельности населения, осуществления жилищного строительства, развития социальной и инженерной инфраструктур и обеспечение права граждан на благоприятную окружающую среду.

Предпосылки градостроительного развития Большеройского сельского поселения определяет исторически сложившееся единство природного комплекса, хозяйственного комплекса, системы расселения, систем транспортной и инженерной инфраструктуры;

При размещении нового строительства и реконструкции застройки учтены природно-экологические и санитарно-гигиенические ограничения.

  - Территория поселения

Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования на территории за пределами границ населенных пунктов выделяются функциональные зоны:

- сельскохозяйственного использования;

- производственного назначения;

- инженерной и транспортной инфраструктуры;

- ведения лесного хозяйства;

- рекреационного назначения;

- с особыми условиями использования территории;

- специального назначения, обороны и безопасности, иные зоны.

В генеральном плане Большеройского СП зона сельскохозяйственного использования сформирована на землях сельскохозяйственного назначения. Правобережную (относительно р. Вятки) часть поселения занимают обрабатываемые пашни, а левобережную – заливные луга.

Зона ведения лесного хозяйства включает земли государственного лесного фонда и земли сельскохозяйственного назначения, занятые лесами. Большая часть лесов на территории поселения относится к эксплуатационным, за исключением лесов водоохранных зон.

Зона производственного назначения до сих пор на территории поселения сформирована не была ввиду отсутствия промышленных объектов. Но к ней можно отнести бывшую производственную базу совхоза «Вятский» на землях сельскохозяйственного назначения.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, рекреационного назначения, объектов специального назначения не выделены ввиду ограничений по масштабу, а объекты, относящиеся к соответствующим видам деятельности, отмечены значками.

Границы зон с особыми условиями использования территории указаны с учётом ограничений, налагаемых масштабом графических материалов (начиная с 200 м).

Ограничения на виды деятельности в пределах указанных зон, установленные законодательством Российской Федерации, приведены в разд. 4.2.

5.2. Село Большой Рой

Генеральный план включает зонирование территории населённых пунктов. Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования в границах населенных пунктов выделяются функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная и коммунально-складская зона;

- зона рекреационного назначения;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зоны инженерной инфраструктуры,

- улично-дорожная сеть.

Ограничения на виды деятельности в пределах указанных зон, установленные законодательством Российской Федерации, приведены в разд. 4.2.

Жилая зона

В состав жилых зон входят территории, используемые для проживания населения, в пределах которых располагаются жилые дома разных типов, объекты социального и культурно-бытового обслуживания, а также гаражи и автостоянки для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, культовые объекты.

Допускается размещение (сохранение) в жилых зонах отдельных производственных объектов, если площадь их участка не более 0,5 га и если они не являются источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Жилая зона с. Большой Рой представляет собой зону малоэтажной жилой застройки.

Имеются свободные площади для строительства. В настоящее время они заняты огородами. Кроме того, часть участков жилой зоны подлежит реконструкции ввиду ветхости расположенных на них пустующих деревянных зданий.

Общественно-деловая зона

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов, обеспечивающих деловую, финансовую и общественную активность жизни населенного пункта. Это объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, административных и научно-исследовательских учреждений, учреждений профессионального образования, культовых сооружений и другие.

В перечень объектов, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться многоквартирные жилые дома, преимущественно со встроенными учреждениями обслуживания, гостиницы, гаражи и автостоянки, памятники истории и культуры – при соблюдении требований к их охране и рациональному использованию.

Градостроительные регламенты конкретных общественно-деловых зон определяются правилами землепользования и застройки муниципального образования и градостроительной документацией.

По составу размещаемых в них объектов общественно-деловые зоны могут подразделяться на многофункциональные  и зоны специализированной общественной застройки.

Общественно-деловая зона с. Большой Рой включает территории для размещения: административных зданий, образовательных учреждений, объектов здравоохранения, дома культуры, отделения сбербанка, отделения почтой связи, магазинов и объектов общественного питания.

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры предназначена для размещения сетей водопровода, канализации, электро- и газоснабжения, водозаборных сооружений и сборников хозяйственно-бытовых сточных вод, трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов и улично-дорожной сети.

Эта зона может быть увеличена за счёт жилой зоны для улучшения условий застройки свободных земельных участков.

Производственная и коммунально-складская зона

Производственные зоны предназначены для сосредоточенного размещения промышленных и коммунальных предприятий, производственно-складских и других необходимых для их эксплуатации объектов, осуществляемого с учетом градостроительных, социально-экономических и санитарно-гигиенических требований. Производственные зоны должны иметь удобные связи с внешними транспортными коммуникациями и жилой зоной.

Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования в зависимости от санитарной классификации предприятий-застройщиков и характеристики их транспортного обслуживания промышленные районы подразделяются на 3 градостроительные категории:

- промышленные районы, предназначенные для размещения производств I и II классов санитарной вредности, располагаются независимо от характеристики транспортного обслуживания на удалении от жилой зоны;

- промышленные районы, застраиваемые предприятиями III и IV классов вредности независимо от характеристики транспортного обслуживания и предприятиями V класса вредности с подъездными железнодорожными путями, располагаются на периферии населенного пункта, у границ жилой зоны (с обязательным установлением санитарно-защитной зоны);

- промышленные районы, формируемые экологически безопасными объектами и предприятиями V класса вредности, не оказывающими негативного воздействия на окружающую среду, могут располагаться у границ жилой зоны.

На территории с. Большой Рой производственные и коммунально-складские зоны отсутствуют.

Сельскохозяйственная зона

Сельскохозяйственная зона в с. Большой Рой представлена огородами, пастбищами и сенокосами.

Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения в с. Большой Рой представлена природными ландшафтами, занятыми луговой и древесно-кустарниковой растительностью.

6. Жилищное строительство

В Генеральном плане определены следующие стратегические принципы градостроительной организации жилых зон:

  - Строительство нового жилищного фонда, с учетом планировочных ограничений.

  - Ликвидация ветхого фонда, строительство на освободившихся площадках новых жилых зданий и обслуживающих объектов.

  - Комплексная застройка и благоустройство участков нового жилищного строительства с полным инженерным оборудованием территории и строительством объектов социальной сферы, устройством спортивных и парковых зон.

  - Комплексная реконструкция и благоустройство сложившихся жилых зон – ремонт и модернизация жилищного фонда; модернизация инженерных сетей и сооружений; ремонт и усовершенствование улично-дорожной сети; благоустройство и озеленение жилых зон; создание новых озелененных пространств, спортивных и детских площадок.

  - Сохранение сложившейся застройки, улично-дорожной сети, зеленых насаждений, дифференцированный подход к реконструкции и застройке различных районов, проектирование и строительство жилых комплексов, групп домов, кварталов на основе выразительных архитектурных решений.

7. Население и трудовые ресурсы

Прогноз численности населения занимает важное место в работе над Генеральным планом. От динамики численности населения зависит выбор направлений дальнейшего территориального развития поселения, создание условий, необходимых для нормальной жизнедеятельности всех социально-демографических групп населения.

Результаты прогноза численности населения и оценка демографической ситуации в период до 2035 года по с. Большой Рой позволяют сделать следующие выводы:

- повышение инвестиционной привлекательности поселения, поддержка малого и среднего предпринимательства, четкая программа действий по техническому перевооружению действующих предприятий, создание благоприятных условий для размещения и развития новых производств, проведение трудосберегающей политики, позволит сохранить и закрепить трудоспособное население;

- повышение обеспеченности жителей Большеройского сельского поселения объектами и услугами социально-культурной сферы, улучшение их жилищных условий, повышение уровня жизни, улучшение качества медицинского обслуживания, позволит сократить отток населения и  увеличить его численность.

Генеральным планом принимается умеренно-оптимистический вариант развития событий, который подразумевает постепенное снижение смертности, увеличение рождаемости и постепенное увеличение численности населения к 2035 г. до уровня 2014 года.

8. Развитие социальной инфраструктуры

Основная цель развития социальной инфраструктуры в целом  – формирование на территории Большеройского сельского поселения благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни.

Образование

Строительство новых объектов образования генеральным планом не предусмотрено.

Основными задачами поселения является сохранение и поддержание состояния существующих объектов.

Здравоохранение

Строительство новых объектов здравоохранения генеральным планом не предусмотрено.

Основными задачами поселения является сохранение и поддержание состояния существующих объектов.

Культура и спорт

Строительство новых объектов образования генеральным планом не предусмотрено.

Основными задачами поселения является сохранение и поддержание состояния существующих объектов.

9. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры

9.1 Водоснабжение

Основные направления развития системы водоснабжения должны предусматривать:

1) Повышение надежности систем водоснабжения за счет реконструкции и строительства новых сетей с использованием современных труб из полиэтилена, высокопрочного чугуна, стеклопластика и современных методов прокладки, увеличения емкости резервуаров питьевой воды, реконструкции водопроводных сооружений (водонапорных башен, скважин).

2) Расширение сети водопроводов с целью наиболее полного обеспечения централизованным водоснабжением населения.

3) Развитие водопроводной сети для обеспечения потребностей нового строительства.

4) Ликвидация неиспользуемых скважин, скважин, для которых невозможна организация зон санитарной охраны, с выполнением комплекса мероприятий по защите подземных горизонтов.

5) Установление зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения.

В настоящее время в с. Большой Рой водопровод не проложен лишь по ул. Заречная.

9.2. Хозяйственно-бытовая канализация

В настоящее время хозяйственно-бытовая канализация в населённых пунктах Большеройского СП отсутствует. Поэтому целесообразно выполнить канализацию по генеральному плану 1982 г. (см. разд. 3.1.6).

9.3. Теплоснабжение и газоснабжение

Согласно СТП Уржумского района к с. Большой Рой подведён межпоселковый газопровод. Информация о газификации села отсутствует. Программные мероприятия по газификации не представлены.

9.4. Электроснабжение

Расширение сетей электроснабжения не требуется. Для надежного электроснабжения территории сельского поселения  необходима реконструкция существующих ветхих электросетей и подстанций.

9.5. Телефонизация, радиофикация, телевидение

Мероприятия по развитию системы связи не представлены.

9.6. Инфраструктура для удаления отходов

Для оптимизации удаления отходов с территорий населённых пунктов целесообразно в окрестностях с. Большой Рой разместить площадку для накопления ТБО,

9.7. Развитие транспортной инфраструктуры

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры поселения не разработаны.

10. Инженерная защита и подготовка территорий

10.1. Организация поверхностного стока

В настоящее время ливневая канализация в с. Большой Рой и в других населённых пунктах поселения отсутствует.

В целях благоустройства  территории населенных пунктов предусматривается  организация  поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройство сети водостоков. Согласно п. 12.11 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП СНиП 2.07.01-89*) применение открытых водоотводящих устройств допускается в сельских населенных пунктах, на парковых территориях с устройством мостков или труб на пересечении с дорогами. Минимальный диаметр водостоков принимается равным 400 мм. Рекомендуется применение открытых водоотводящих устройств в виде кюветных лотков и в районах малоэтажного строительства. Открытая дождевая канализация состоит из лотков и канав разного размера с искусственной или естественной одеждой и выпусков упрощенных конструкций. Дождеприемники при этом не устраивают. Данные мероприятия позволяют при минимальных объемах земляных работ и при максимальном сохранении естественного рельефа создать нормальные условия для движения транспорта, максимально сохранить дорожные покрытия, сохранить благоустройство прилегающих территорий. Схема водостоков разрабатывается для каждого населенного пункта с учетом особенностей рельефа.

10.2. Защита от затопления

Согласно п. 13.6 СП 42.13330.2011 территории населенных пунктов, расположенных на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветрового нагона воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне.

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

Населённые пункты поселения расположены на малых реках и только д. Воробьи выходит на берег р. Вятки. В схеме территориального планирования Уржумского района населённые пункты с Большеройского СП среди зон затопления они не значится. Нет населённых пунктов Большеройского СП и в Перечне населённых пунктов, попадающих в зоны подтопления на территории Кировской области, утверждённый распоряжением Правительства Кировской области № 36 от 05.03.2014.

Как указано в разд. 2.2.1 в с. Большой Рой затапливается прибрежная часть территории, но она не занята застройкой (огороды).

10.3. Благоустройство рек и водоемов. Защита от овражной эрозии

Благоустройство водных объектов имеет значение, как для улучшения эстетических качеств территории, так и для повышения её геологической устойчивости.

Требования по режиму водоохранных зон, в основном соблюдаются, но прибрежные защитные полосы не установлены.

Мероприятия по поддержанию качественного состояния водных объектов предусматривают:

- ликвидацию всех сбросов загрязненных стоков поверхностных вод с прибрежных территорий;

- прочистку всех водопропускных труб и сооружений в теле мостов,  обеспечивающих пропуск, возрастающий в период таяния снега и ливней, расхода в реках и ручьях;

- расчистку водоемов от мусора и наносов;

- вертикальную планировку прилегающих к водоему территорий;

- залужение прибрежных полос водоёмов, не оборудованных набережными;

- создание пожарных пирсов на пожарных водоёмах;

- организацию зон отдыха со строительством спортивных сооружений,  прогулочных дорожек и площадок, озеленение.

В д. Воробьи производственная зона расположена в водоохранной зоне р. Вятки – необходимо создание ливневой канализации со сбором и очисткой сточных вод.

11. Охрана окружающей среды

11.1. Существующее состояние окружающей среды

На территории Большеройского СП площадью 135 км2 проживает 958 человек. Плотность населения 7,1 человека на 1 км2, что чуть выше среднеобластного значения. На территории поселения работает одно сельскохозяйственное предприятия – ООО «Вятское», имеющее производственные объекты в с. Большой Рой и в д. Танабаево (см. табл. 11-1).

Таблица 11-1.

Перечень объектов, оказывающих влияние на окружающую среду

| № п/п | Наименование предприятий и объектов | Расположение | Валовой выброс ЗВ, т/год | Норматив СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Класс санитарной опасности | Радиус СЗЗ, м |
|  | Вятское, ООО | с. Большой Рой, ул. Трудовая, 9 | 12,0 |  |  |
|  | МТФ (5 штук)а) | с. Большой Рой |  | III | 300 |
|  | Зерносушильный комплекс | с. Большой Рой |  | IV | 100 |
|  | МТФ (перспектива) а) | д. Манкинерь |  | III | 300 |
|  | МТФ а) | д. Танабаево |  | IV | 100 |
|  | Тракторный парк а) | д. Танабаево |  | III | 300 |
|  | Пилорама б) | д. Танабаево |  | IV | 100 |
|  | Склады б) | д. Танабаево, ул. Центральная |  | V | 50 |
|  | Гараж б) | д. Танабаево, за северной границей |  | V | 50 |
|  | Производственная зона б) | д. Воробьи, на берегу р. Вятки |  | V | 50 |

Примечания: а) СТП Уржумского района, приложение 12; б) ПЗЗ Большеройского СП.

11.1. Существующее состояние окружающей среды

11.1.1. Состояние воздушного бассейна

Учтённые выбросы от объектов ООО «Вятское» составляют около 12 т/год.

Гигиенический мониторинг состояния атмосферного воздуха в с. Большой Рой не проводится. Жалобы населения на качество атмосферного воздуха отсутствуют.

11.1.2. Охрана поверхностных вод

Централизованное водоснабжение на территории поселения функционирует  в с. Большой Рой и в деревнях Манкинерь, Сосновка, Шишкино. Информация об отпуске воды отсутствует.

Хозяйственно-бытовая канализация в населённых пунктах Большеройского СП отсутствует. Информации о сбросе сточных вод нет.

Потенциальную опасность для водных объектов поселения, прежде всего, расположенных в пойме р. Вятки, и для самой р. Вятки представляет нефтепровод Сургут-Полоцк, проходящий по северной части поселения на протяжении 13,5 км.

Государственный мониторинг водных объектов на территории Уржумского района не осуществляется. По результатам разовых обследований в р. Ройка в летне-осеннюю межень 2009 г. было обнаружено превышение ПДК по фенолу. В 2011 г. были отобраны пробы в реках Ройка и Шурминка, но результаты анализов не приводятся.

## 11.1.3. Подземные воды

Всего на территории Большеройского СП зарегистрирована 16 скважины (см. приложение 1) с суммарным дебетом 34,4 л/с (2807 м3/сут.). По неуточнённым данным 12 скважин являются бесхозными. В настоящее время используется лишь 5 скважины –  для централизованно питьевого водоснабжения населения. 2 бездействующие скважины потеряны на местности.

По состоянию на 2011 г. в 8 из 16 скважины качество воды соответствовало гигиеническим нормативам, установленным СанПиН 2.1.4.1074-01, но свежие данные анализов отсутствуют.

Подземные воды на большей части территории поселения относятся к защищённым и лишь небольшой участок у д. Шишкино – к недостаточно-защищённым (см. разд. 2.2.2).

11.1.4. Почвы

Гигиеническое обследование почв в Уржумском районе не проводится.

11.1.5. Заболеваемость

Уровень общей заболеваемости в Уржумском районе выше, чем в среднем по области и составил в 2008 г. 1658 случаев на 1000 человек населения по сравнению со среднеобластным уровнем 1532 случая на 1000 чел., в 2009 г. соответствующие показатели составили 1857 и 1593, в 2010 – 1714 и с 1671, в 2011 – 2009 и 1697.

Уржумский район относится к группе районов Кировской области с наиболее высоким уровнем заболеваемости органов дыхания. Также в Уржумском районе отмечается высокий уровень заболеваемости щитовидной железы, связанный с йодной недостаточностью и анемией среди детей до 14 лет.

В Уржумском районе выше, чем в среднем по области заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Так в 2011 г. было зарегистрировано 15 случаев (заболеваемость 47 случаев на 100 тыс. населения, среднеобластной уровень – 9,3), в 2012 г. было 5 случаев (заболеваемость 18 случаев на 100 тыс. населения, среднеобластной уровень – 7,1).

Данные по Большеройскому СП отсутствуют.

11.2. Комплекс планировочных природоохранительных мер

11.2.1. Санитарная очистка территории

В Большеройском СП проживает 958 человек. Норматив образования твёрдых бытовых отходов (ТБО) в сельской местности Уржумского района принят как 1,17 м3 в год на человека. Отсюда общее количество ТБО может составлять 1121 м3 или 224 т/год.

Согласно СТП Уржумского района санкционированные свалки ТБО  в Большеройском СП отсутствуют. Информации о размещении на территории поселения несанкционированных свалок ТБО нет.

Удаление ТБО с территории населённых пунктов должно осуществляться на районный полигон ТБО, расположенный в Русско-Тимкинском СП, в 0,7 км от бывшей д. Русское Мошкино. Полигон эксплуатирует МКУП «Уржум-град», имеющее лицензию на захоронение отходов. Полигон включён в государственный реестр объектов размещения отходов, № государственной регистрации 14190. Расстояние от полигона до с. Большой Рой по автодороге 35 км, что делает ежедневный вывоз ТБО слишком дорогостоящим. Поэтому в СТП Уржумского района содержалась рекомендация о создании в окрестностях с. Большой Рой площадки для накопления ТБО.

К северо-западу от с. Большой Рой расположен действующий, несибиреязвенный скотомогильник, эксплуатирующийся с 2003 г. Скотомогильник соответствует ветеринарным и санитарным правилам, как по расположению, так и по состоянию.

## 11.2.2. Организация санитарно-защитных зон

Ориентировочные (нормативные) размеры СЗЗ объектов, расположенных на территории поселения приведены в табл. 11-1.

В СЗЗ комплекса ферм крупного рогатого скота, расположенного за северо-западной границей с. Большой Рой, радиусом 300 м попадает значительная часть села, включая жилые дома по улицам Полевая, Молодёжная, Трудовая, Центральная и часть территории школы.

Для устранения этого нарушения санитарных норм и правил необходимо разработать проект СЗЗ комплекса, оптимизировав расположение ферм.

11.2.3. Озеленение и благоустройство

Региональные нормативы градостроительного проектирования, утверждённые постановлением правительства Кировской области № 19/261 от 30.12.14, регламентируют озеленение в пределах застройки. Суммарная площадь озеленённых территорий общего пользования для сельских населённых пунктов должна составлять не менее 12 м кв. на человека. Для с. Большой Рой,  исходя из численности населения 736 человек, эта величина равна 0,9 га. Фактическое озеленение представлено насаждениями вдоль дорог и на приусадебных участках.

Предлагается создать сквер по ул. Трудовая согласно проекту планировки 1982 г. Для сохранения ландшафта села необходимо выполнить работы по закреплению берегов оврага и благоустройству территории в прибрежной зоне пруда.

РАЗДЕЛ III

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это положение, сложившееся на определённой территории или на определённом объекте, вследствие аварии или природного явления, которое повлекло или может повлечь за собой человеческие жертвы.  В зависимости от масштаба ЧС подразделяют на:

- локальные: число пострадавших до 10 человек, ущерб не превышает 1000 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), нарушены условия жизнедеятельности до 100 человек, зона ЧС находится в пределах территории конкретного объекта;

- местные: число пострадавших от 11 до 50 человек, ущерб от 1000 до 5000 МРОТ, нарушены условия жизнедеятельности от 100 до 300 человек, зона ЧС находится в пределах территории муниципального района;

- региональные: число пострадавших от 51 до 500 человек, ущерб от 5000 до 500000 МРОТ, нарушены условия жизнедеятельности от 300 до 500 человек, зона ЧС находится в пределах территории субъекта РФ;

- межрегиональные: число пострадавших от 51 до 500 человек, ущерб от 500000 до 5000000 МРОТ, нарушены условия жизнедеятельности от 500 до 1000 человек, зона ЧС захватывает территории нескольких субъектов РФ;

- федеральные: число пострадавших более 500 человек, ущерб более 500000 МРОТ, нарушены условия жизнедеятельности более 1000 человек, зона ЧС захватывает территории нескольких субъектов РФ.

В соответствии с принятой классификацией в зависимости от происхождения опасности чрезвычайные ситуации (ЧС) делятся природные, техногенные и биолого-социальные.

К  ЧС природного характера относят:

- опасные геофизические явления (землетрясения, извержения вулканов и т.д.),

- опасные геологические явления (оползни, сели, обвалы и т.п.),

- опасные метеорологические явления (бури, ливни, снежные заносы, заморозки и т.п.),

- гидрологические опасные явления (наводнения, паводки),

- гидрогеологические опасные явления (опасно высокие уровни грунтовых вод и т.п.),

- природные пожары (лесные, торфяные, степные).

К ЧС биолого-социального характера относят:

- эпидемии – массовые распространения инфекционных заболеваний среди людей,

- эпизоотии – массовые распространения инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных,

эпифитотии – массовые распространения инфекционных заболеваний и вредителей сельскохозяйственных растений.

К ЧС техногенного характера относят:

- транспортные аварии,

- пожары и взрывы,

- аварии с выбросом химических, радиоактивных или биологически активных веществ,

- внезапное обрушения зданий,

- аварии на электроэнергетических системах,

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (сетях водоснабжения, канализации, тепло- и электроснабжения),

- аварии на очистных сооружениях бытовых и производственных сточных вод,

- гидродинамические аварии (прорыв платин, дамб, шлюзов, переполнение водохранилищ, шламонакопителей и т.п.).

12. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций

Уржумский район относится к группе районов, которые на территории Кировской области наиболее подвержены неблагоприятным и опасным метеорологическим явлениям. К их числу относятся: сильный дождь, сильный ветер (шквал), крупный град, очень сильный снег и сильные отложения мокрого снега, сильный мороз, сильная жара, чрезвычайная пожароопасность, заморозки в период активной вегетации, засухи. Конкретные значения вероятностей реализации неблагоприятных метеорологических явлений отсутствуют.

По территории большинства населённых пунктов протекают реки, но информация о  фактах затопления неизвестна. Населённые пункты Большеройского СП не входят в Перечень населённых пунктов, попадающих в зоны подтопления на территории Кировской области, утверждённый распоряжением Правительства Кировской области от 05.03.2014, № 38.

Природные пожары наибольшую опасность представляют для д. Шишкино.

По территории Большеройского СП проходят магистральные нефтепроводы Холмогоры–Клин и Сургут-Полоцк, аварии на которых представляют определённую опасность для населения.

Средняя вероятность аварии на нефтепроводе составляет 0,27 случаев в год на 1000 км трубопровода. Общая протяжённость нефтепроводов, учитывая двухтрубное исполнение отдельных участков, составляет 33 км. Тогда вероятность аварии на нефтепроводах на территории Большеройского СП составит 0,01 случая в год (1 раз в сто лет).

Для всех населённых пунктов большую опасность представляют бытовые пожары.

Аварии на системах жизнеобеспечения представляют угрозу тем населённым пунктам, в которых они имеются:

- системы электроснабжения – во всех населённых пункта;

- системы теплоснабжения – с. Большой Рой;

- системы водоснабжения – с. Большой Рой, деревни Сосновка, Манкинерь, Шишкино;

- системы газоснабжения – с. Большой Рой.

## 13. Предложения по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Меры по уменьшению риска могут иметь технический и (или) организационный характер. В выборе типа меры решающее значение имеет общая оценка действительности и надежность мер, оказывающих влияние на риск, а также размер затрат на их реализацию.

В большинстве случаев первоочередными мерами обеспечения безопасности, как правило, являются меры предупреждения аварий. Выбор планируемых для внедрения мер безопасности должен иметь следующие приоритеты:

- уменьшение вероятности возникновения аварийной ситуации;

- уменьшение тяжести последствий аварии.

С точки зрения территориального развития сельского поселения в целях повышения пожарной безопасности застройки в генеральном плане предусматривается:

- организация санитарно-защитных зон производственных и коммунально-складских объектов и территорий;

- соблюдение установленных зон минимально-допустимых расстояний от опасных производственных объектов;

- проектирование новых жилых районов и реконструкция существующей застройки в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

- развитие водопроводной сети с установкой пожарных гидрантов, обеспечивающих нужды пожаротушения, устройство площадок – пирсов на водных объектах поселения.

Мероприятия по снижению риска аварий на опасных производственных объектах должны реализовывать их собственники и эксплуатирующие организации.

Противопожарные мероприятия

В с. Большой Рой создана муниципальная пожарная охрана, в зону действия которой входят все населённые пункты поселения.

Муниципальная пожарная охрана функционирует на основании Положения. В штате администрации Большеройского СП состоит 3 работника противопожарной службы.

На схемах водоснабжения населённых пунктов Большеройского СП (ООО «ЭкоЛаб, 2014 г.) пожарные гидранты не нанесены. Необходима установка пожарных гидрантов у зданий школы и дома культуры, а также в южной части села по ул. Центральная. Также необходимо установить пожарные гидранты на водопроводных сетях и в других населённых пунктах.

Учитывая возможность отказа в работе системы водоснабжения необходимо устройство пожарного пирса на пруду в с. Большой Рой и на р. Манкинерке в д. Манкинерь, где нет централизованного водоснабжения.

У д. Шишкино, вдоль границы с лесом должна проводиться опашка с целью предотвращения распространения лесных пожаров на территорию населённых пунктов.

РАЗДЕЛ IV

Перечень земельных участков, включенных в границы  населенных пунктов Большеройского сельского поселения

| № п/п | Кадастровый № земельный участок | Площадь га | До включения в границы населенного пункта |  | После включения в границы населенного пункта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Категория | Вид разрешенного использования | Категория | Вид разрешенного использования |
| С. Большой Рой |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 43:35:531201:2387 | 2,00 | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
|  | Итого: | 2,00 |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ V

Перечень территорий, планируемых  для  включения  в границы  населенных пунктов Большеройского сельского поселения, в том числе путем формирования  земельных участков и внесения изменений  в генеральный план поселения

Территории, планируемые  для  включения  в границы  населенных пунктов Большеройского сельского поселения (участки не сформированы)

| № п/п | Кадастровый № земельный участок | Площадь га | Существующий |  | Планируемый |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Категория | Вид разрешенного использования | Категория | Вид разрешенного использования |
| С. Большой Рой |  |  |  |  |  |  |
|  | Часть кадастрового квартала 43:35:531201 | 13,3 | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
|  | Итого: | 13,3 |  |  |  |  |
| д. Танабаево |  |  |  |  |  |  |
|  | Часть кадастрового квартала 43:35:350403 | 0,08 | земли населенных пунктов | - | земли населенных пунктов | запас |
|  | Часть кадастрового квартала 43:35:350401 | 4,38 | земли населенных пунктов | - | земли населенных пунктов | использование лес |
|  | Часть кадастрового квартала 43:35:380401 | 7,37 | - | - | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
|  | Часть кадастрового квартала 43:35:380401 | 1,08 | - | - | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
|  | Часть кадастрового квартала 43:35:380401 | 0,42 | - | - | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
|  | Итого: | 13,33 |  |  |  |  |
| д. Воробьи |  |  |  |  |  |  |
|  | Часть кадастрового квартала 43:35:531201 | 47,98 | - | - | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
|  | Итого: | 47,98 |  |  |  |  |
| д. Манкинерь |  |  |  |  |  |  |
|  | Часть кадастрового квартала 43:35:531201 | 11,17 | - | - | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства |
|  | Итого: | 11,17 |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Перечень водозаборных скважин Большеройского СП (2011 г.)

| № п/п | Номер скважины по паспорту | Местоположение скважины | Глубина, м | Эксплуата-ционный режим | Дебит, л/с | Эксплуатирующая организация или балансодержатель | Параметры несоответствия СанПиН 2.1.4.1074- 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 |
| 1 | 671 | К западу от с. Большой Рой | 65 | бездейств. | 1,0 | бесхозная | нитраты 12.07.1999 |
| 2 | 5705 | с. Большой Рой | 90 | бездейств., не обустроена | 2 | бесхозная | жесткость общая 27.10.1986 |
| 3 | 5717 | К западу от с. Большой Рой | 90 | действующая | 2,8 | ООО «ЖКХ Большеройское» | мутность |
| 4 | 6412 | с. Большой Рой | 75 | бездейств., не обустроена | 1,1 | бесхозная | Соответствует 12.07.1999 |
| 5 | 478 | К северу от д. Воробьи | 83 | Потеряна на местности | 1,2 | Бесхозная | железо, марганец, мутность 30.03.1987 |
| 6 | 1833 | Б. д. Зимино | 71 | Потеряна на местности | 1,1 | бесхозная | Соответствует 16.06.1987 |
| 7 | 4024 | К западу от д. Манкинерь | 108 | бездейств. | 2,8 | бесхозная | нитраты 02.08.1999 |
| 8 | 6399 | д. Манкинерь | 55 | действующая | 1,4 | ООО «ЖКХ Большеройское» | Соответствует 18.09.1987 |
| 9 | 5721 | д. Сосновка | 70 | действ. не обустроена | 2,8 | бесхозная | Соответствует 24.12.1981 |
| 10 | 6555 | д. Сосновка | 69 | действующая | 1,1 | Админ. Большеройского СП | Соответствует 25.05.1989 |
| 11 | 4023 | К западу от д. Танабаево | 121 | бездейств. | 2 | бесхозная | Соответствует 16.06.1987 |
| 12 | 5292 | К западу от д. Танабаево | ПО | бездейств., не обустроена | 2,8 | бесхозная | жесткость общая 02.07.1979 |
| 13 | 6398 | д. Танабаево | 103 | действующая | 1,7 | бесхозная | Соответствует 16.08.1993 |
| 14 | 479 | К западу от д. Шишкино | 95 | бездейств., не обустроена | 1,2 | бесхозная | Соответствует 27.04.1993 |
| 15 | 6877 | К западу от д. Шишкино | 98 | действ., не обустроена | 1,7 | Администрация Большеройского СП | жесткость общая, магний 02.08.1999 |
| 16 | 6878 | д. Шишкино | 120 | бездейств., не обустроена | 1,7 | бесхозная | Нет сведений |
|  | 5322 | К западу от с. Большой Рой |  |  |  | Нет в реестре |  |
|  | 2748 | Б. д. Решетники |  |  |  | Нет в реестре |  |

Приложение 2

Перечень объектов, оказывающих влияние на окружающую среду

| № п/п | Наименование предприятий и объектов | Расположение | Валовой выброс ЗВ, т/год | Норматив СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Класс санитарной опасности | Радиус СЗЗ, м |
| 1 | Вятское, ООО | с. Большой Рой, ул. Трудовая, 9 | 12,0 |  |  |
| 2 | МТФ (5 штук)а) | с. Большой Рой |  | III | 300 |
| 3 | Зерносушильный комплекс | с. Большой Рой |  | IV | 100 |
| 4 | МТФ (перспектива) а) | д. Манкинерь |  | III | 300 |
| 5 | МТФ а) | д. Танабаево |  | IV | 100 |
| 6 | Тракторный парк а) | д. Танабаево |  | III | 300 |
| 7 | Пилорама б) | д. Танабаево |  | IV | 100 |
| 8 | Склады б) | д. Танабаево, ул. Центральная |  | V | 50 |
| 9 | Гараж б) | д. Танабаево, за северной границей |  | V | 50 |
| 10 | Производственная зона б) | д. Воробьи, на берегу р. Вятки |  | V | 50 |

Примечания: а) СТП Уржумского района, приложение 12; б) ПЗЗ Большеройского СП.

Схема территориального планирования Уржумского района. Схема существующих границ. – Киров: Кировгипрозем, 2011.

Схема территориального планирования Уржумского района. Обоснование. – Киров: Кировгипрозем, 2011, с. 12.

Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2013 года. – М.: Росстат, 2013.

СТП Уржумского района. Обоснование. – Киров: Кировгипрозем, 2011, с. 11.

Атлас Кировской области., с. 8-10, 14

Почвы совхоза Вятский Уржумского района Кировской области и рекомендации по их использованию. – Чебоксары: Чувашский сельскохозяйственный институт, 1979, с. 19-21.

Проект планировки поселка Большой Рой – центральной усадьбы совхоза «Вятский»  Уржумского района Кировской области. – Киров: Кировгипрогорсельстрой, 1982, с. 6.

Отчёт о результатах работ  по объекту «Территориальный мониторинг геологической среды Кировской области на 2005-2007 годы». III этап «Изучение и анализ состояния геологической среды и прогнозирование её изменений на территории Уржумского района», с. 18-32.

Отчёт о результатах работ  по объекту «Территориальный мониторинг геологической среды Кировской области на 2005-2007 годы». III этап «Изучение и анализ состояния геологической среды и прогнозирование её изменений на территории Уржумского района». – Киров: ВятНТИЦМП, 2008, т. 1, рис. 9.3.

Почвы совхоза Вятский Уржумского района Кировской области и рекомендации по их использованию. – Чебоксары: Чувашский сельскохозяйственный институт, 1979, с. 22

Почвы совхоза Вятский Уржумского района Кировской области и рекомендации по их использованию. – Чебоксары: Чувашский сельскохозяйственный институт, 1979, с. 28-77.

Элювий - продукты выветривания геологических пород, оставшиеся на месте своего образования (Геологический толковый словарь. URL: http://www.edudic.ru/geo/170/).

Делювиальные отложения - генетический тип отложений, возникающих в результате накопления смытых со склонов дождевыми и талыми снеговыми водами рыхлых продуктов выветривания (Геологический толковый словарь. URL: http://www.edudic.ru/geo/2662/).

Почвы колхоза им. Ленина Уржумского района Кировской области и рекомендации по их использованию. – Чебоксары: Чувашский сельскохозяйственный институт, 1979, с. 45.

О состоянии окружающей природной среды в Кировской области в 2011 году: региональный доклад. – Киров: департамент экологии и природопользования Кировской области, 2012, с. 45.

Почвы совхоза Вятский Уржумского района Кировской области и рекомендации по их использованию. – Чебоксары: Чувашский сельскохозяйственный институт, 1979, с. 21-22.

Фото с Интернет-сайта  Panoramio.  Автор - Wermut. URL:  http://www.panoramio.com/photo_explorer#view=photo&position=1511&with_photo_id=18572.

Почвы совхоза Вятский Уржумского района Кировской области и рекомендации по их использованию. – Чебоксары: Чувашский сельскохозяйственный институт, 1979, с. 23.

Почвы совхоза Вятский Уржумского района Кировской области и рекомендации по их использованию. – Чебоксары: Чувашский сельскохозяйственный институт, 1979, с. 24-26.

Аллювий – отложения, формирующиеся постоянными водными потоками в речных долинах (Геологический толковый словарь. URL: http://www.edudic.ru/geo/970/).

КСОП, т. 2, с. 23.

Фото с официального Интернет-сайта Большеройской средней школы. URL: http://broischool.ucoz.ru/_1d/fotoschool.jpg (14.09.2015).

Фото с официального Интернет-сайта Большеройской средней школы. URL: http://broischool.ucoz.ru/index/leto_2014/0-90 (14.09.2015).

Приложение к исх. «Кировэнерго» № 41-06/27 от 02.02.2011.

Приложение к исх. «Кировэнерго» № 41-06/27 от 02.02.2011.

Деревня исключена из реестра населённых пунктов.

Деревня исключена из реестра населённых пунктов.

См. СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений».

Водный кодекс РФ от 03.06.2006, № 74-ФЗ, в ред. от 29.12.2014.

Правила определения границ зон затопления, подтопления. Утверждены постановлением Правительства РФ от 18.04.2014, № 360..

Проект планировки поселка Большой Рой – центральной усадьбы совхоза «Вятский»  Уржумского района Кировской области. – Киров: Кировгипрогорсельстрой, 1982, с. 6.

Комплексная схема охраны природы Кировской области на период до 2005 года. Том 2. Комплексная оценка природной среды. Зонирование по степени экологической напряжённости. – Ленинград: ЛенНИИПградостроительства, 1991, с. 16.

Проект территориального землеустройства (проект границ земельных участков, зон особого режима использования земель и зон действия сервитутов). МН «Холмогоры – Клин» (участок 1876-1909 км), МН «Сургут – Полоцк» (участок 1628-1675 км). – Казань: ОАО РКЦ «Земля», 2004.

Региональные нормативы градостроительного проектирования Кировской области. Утверждены постановлением Правительства Кировской области № 19/261 от 30.12.2014.

Региональные нормативы градостроительного проектирования Кировской области. Утверждены постановлением Правительства Кировской области № 149/418 от 14.10.2008.

Санитарное состояние территорий Кировской области в 2004-2008 гг./ Статистические материалы по данным формы статотчётности № 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта РФ». - Киров, Управление Роспотребнадзора по Кипровской области, 2009, с. 11.

О состоянии окружающей природной среды в Кировской области в 2011 году: региональный доклад. – Киров: департамент экологии и природопользования Кировской области, 2012, с. 138.

Государственный доклад «О санитарно-гигиенической обстановке в Кировской области в 2012 г.». – Киров: Управление Роспотребнадзора по Кировской области, 2013, с. 26.

Государственный доклад «О санитарно-гигиенической обстановке в Кировской области в 2011 г.». – Киров: Управление Роспотребнадзора по Кировской области, 2012, с. 138.

О состоянии окружающей природной среды в Кировской области в 2012 году: региональный доклад. – Киров: департамент экологии и природопользования Кировской области, 2013, с. 94-95.

О состоянии окружающей природной среды в Кировской области в 2011 году: региональный доклад. – Киров: департамент экологии и природопользования Кировской области, 2012, с. 110.

Государственный доклад «О санитарно-гигиенической обстановке в Кировской области в 2012 г.». – Киров: Управление Роспотребнадзора по Кировской области, 2013, с. 89-104.

Отчёту о НИР «Разработка концепции обращения с отходами производства и потребления на территории Кировской области. Том 1. Основная часть. – Пермь: УралНИИ «Экология», 2008, с. 108.

О состоянии защиты населения и территории Кировской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2011 году: государственный доклад. – Киров: Правительство Кировской области, 2012, с. 152.

Аварийность на газопроводах России и США: 1:1.//Российское Интернет-сообщество по неразрушающему контролю и технической диагностике. URL: http://nktd.ru/avarijnost-na-gazoprovodah-rossii-i-ssha-1-1/ (25.06.2015).

Сведения от 01.07.2015 о численности работников органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений, а также фактические затраты  на их денежное содержание. //Официальный сайт Уржумского района. URL?. Дата обращения: 09.09.2015.